FITE a.s.

Svozová studie odpadu do ZEVO

Jihočeský kraj

Zpracoval:  	FITE  a.s.:

Ing. Radim Kovařík, Ph.D.

Ing. Rostislav Kuboš

Basement s.r.o.:

Ing. Jiří Kadlec, jednatel

2021

Obsah

1	Úvod	9

2	Legislativní a ekonomické souvislosti výstavby a dopravy SKO  do ZEVO	9

2.1	Legislativa odpadového hospodářství	9

3	Aktuální stav výstavby ZEVO v Jihočeském kraji	12

3.1	ZEVO Vráto (České Budějovice)	13

3.2	ZEVO Písek	13

3.3	Lokalita Planá nad Lužnicí	13

4	Aktuální stav provozu, výstavby nebo plánovaní ZEVO  v širším okolí Jihočeského kraje	13

4.1	ZEVO Malešice	14

4.2	ZEVO Plzeň	14

4.3	ZEVO Mělník	15

4.4	ZEVO Komořany	15

4.5	ZEVO Opatovice nad Labem	16

5	Další možnosti odbytu a uplatnění SKO mimo skládkování  SKO	16

6	Základní technologické koncepty překládacích stanic	16

6.1	Typy překládacích stanic	16

6.1.1	Technologie přímého násypu	16

6.1.2	Překladiště se zastřešenými boxy na příjem odpadu	18

6.1.3	Překladiště halového typu	19

6.1.4	Technologie Walking floor	19

6.1.5	Lisovací (presovací) kontejnery	20

6.2	Příklady realizovaných PS	21

6.2.1	Stávající překladiště Horažďovice	22

6.2.2	Stávající překladiště Strakonice	22

6.3	Odhad investičních nákladů jednotlivých typů překladišť	22

7	Organizační varianty výstavby a provozu PS	22

7.1	Integrovaný jednotný systém PS zřizovaný provozovatelem ZEVO nebo municipální společností	24

7.2	Výstavba a provoz PS v režii měst a obcí bez vazby na konkrétního odběratele odpadů	24

7.3	Výstavba a provoz PS soukromým subjektem (svozová firma)	24

8	Možnosti řešení dopravy odpadů po železnici	25

9	Analýza podmínek pro dodávky nebo odběr odpadů v okolních krajích	28

10	Koncepční návrh svozového systému SKO, OO a OEVO do ZEVO	29

10.1	Základní údaje	29

10.2	Odpady využitelné do ZEVO	33

10.3	Produkce odpadů SKO a OO v Jihočeském kraji v roce 2019 a 2020	36

10.4	Předpoklad produkce SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji v roce 2030	37

10.5	Předpokládaná bilance SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji v roce 2030 využitelných v ZEVO	41

10.6	Předpokládaný potenciál SKO a OO v sousedních ORP Jihočeského kraje	45

10.7	Celkový potenciál SKO, OO a OEVO z Jihočeského kraje a z jeho sousedních ORP pro energetické využití v ZEVO	47

10.8	Návrh koncepce svozového systému SKO, OO a OEVO do ZEVO Vráto	48

10.9	Svozové firmy v Jihočeském kraji a schéma svozových oblastí	49

11	Projednání umístění překladišť a zapojení jednotlivých měst a obcí a svozových firem do systému svozu SKO, OO a OEVO do ZEVO	52

12	Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP a návrh umístění překladišť do ZEVO Vráto	53

12.1	Přehled kapacit jednotlivých překladišť SKO, OO a OEVO do ZEVO pro jednotlivé varianty výstavby ZEVO	64

13	Náklady jednotlivých reálných překladišť odpadů na území JČk a náklady dopravy odpadů do ZEVO	65

13.1	Základní východiska pro výpočet	65

13.2	Varianty propočtu	65

13.3	Vstupy do propočtu nákladů variant	65

13.4	Celkové a měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 pro jednotlivé varianty	67

13.5	Celkové náklady a celkové průměrné měrné náklady svozového systému do ZEVO Vráto	82

14	Závěr a doporučení studie	86

14.1	Doporučení	87

15	Přílohy	88

Seznam používaných zkratek

ACTS 		Abroll Container transport Systém

BRKO		Biologicky rozložitelný komunální odpad

BRO		Biologicky rozložitelný odpad

ČR		Česká republika

CÚ		Cenová úroveň

INCIEN 	Institut cirkulární ekonomiky

IN		Investiční náklady

Jčk		Jihočeský kraj

KD		Kontejnerová doprava

KO		Komunální odpad

MŽP		Ministerstvo životního prostředí

OO		Objemný odpad

OEVO		Ostatní energeticky využitelné odpady

ORP		Obec s rozšířenou působností výkonu státní správy

POH		Plán odpadového hospodářství

PS		Překládací stanice

SKO		Směsný komunální odpad

SO		Skládka odpadu

TAP		Tuhé alternativní palivo

TS		Technické služby

ZEVO		Zařízení pro energetické využití odpadů

Seznam tabulek

Tab. 01 :	Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)	10

Tab. 02 :	Množství odpadů, na které se vztahuje výjimka podle § 157	10

Tab. 03 :	Počet obyvatel v jednotlivých OPR Jihočeského kraje k 31. 12. 2019 (zdroj ČSÚ)	29

Tab. 04 :	Skladba SKO z venkovské zástavby – průměr ČR (zdroj: ECO-KOM, a.s.)	34

Tab. 05 :	Skladba SKO ze sídlištní zástavby – průměr ČR (zdroj: ECO-KOM, a.s.)	35

Tab. 06 :	Skladba SKO celkem – průměr ČR 2018 (zdroj: ECO-KOM, a.s.)	35

Tab. 07 :	Skladba SKO celkem – průměr ČR 2020 (zdroj: ECO-KOM, a.s.)	36

Tab. 08 :	Množství SKO a OO v Jihočeském kraji v roce 2019 a 2020	36

Tab. 09 :	Množství KO + k.č. 1501xx od firem, výpočet zbytkového SKO v roce 2035 a výpočet měrných produkci KO a SKO na 1 obyvatele za rok v Jihočeském kraji	37

Tab. 10 :	Prognóza produkce SKO a OO v Jihočeském kraji (postupný pokles SKO na 150 kg/ob/rok)	38

Tab. 11 :	Předpoklad produkce SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji v roce 2030 v členění dle ORP – část 1	39

Tab. 12 :	Předpoklad produkce SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji v roce 2030 v členění dle ORP – část 2	40

Tab. 13 :	Koeficienty potenciální využitelnosti odpadů do ZEVO	41

Tab. 14 :	Předpokládaná bilance SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji v roce 2030 využitelných v ZEVO v členění dle ORP – část 1	42

Tab. 15 :	Předpokládaná bilance SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji v roce 2030 využitelných v ZEVO v členění dle ORP – část 2	43

Tab. 16 :	Jihočeský kraj – produkce SKO, OO a OEVO a předpoklad pro energetické využití v ZEVO v roce 2030	44

Tab. 17 :	Jihočeský kraj – produkce SKO, OO a OEVO a předpoklad pro energetické využití v ZEVO v roce 2030  – při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok - přehledné shrnutí	45

Tab. 18 :	Produkce SKO a OO v sousedních ORP Jihočeského kraje  - při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok - část1	45

Tab. 19 :	Produkce SKO a OO v sousedních ORP Jihočeského kraje - při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok - předpoklad 2030 – část2	46

Tab. 20 :	Potenciál SKO, OO a OEVO v sousedních ORP Jihočeského kraje - při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok – předpoklad pro energetické využití v ZEVO v roce 2030 – část1	46

Tab. 21 :	Potenciál SKO, OO a OEVO v sousedních ORP Jihočeského kraje - při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok – předpoklad pro energetické využití v ZEVO v roce 2030 – část2	47

Tab. 22 :	Celkový potenciál SKO, OO a OEVO z Jihočeského kraje a z jeho sousedních ORP pro energetické využití v ZEVO – při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok – přehledné shrnutí dle skupin odpadů	47

Tab. 23 :	Celkový potenciál SKO, OO a OEVO z Jihočeského kraje a z jeho sousedních ORP pro energetické využití v ZEVO – při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok – přehledné shrnutí dle oblastí produkce odpadů	48

Tab. 24 :	Celkový potenciál SKO, OO a OEVO z Jihočeského kraje a z jeho sousedních ORP pro energetické využití v ZEVO a specifikace oblastí přímého svozu a překladišť SKO, OO  a OEVO do ZEVO Vráto – při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok - podrobný rozpis	49

Tab. 25 :	Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta se všemi ORP Jihočeského kraje	54

Tab. 26 :	Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta bez ORP Tábor, části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) a bez ORP Milevsko	56

Tab. 27 :	Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta bez části ORP Písek a Strakonice	58

Tab. 28 :	Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), Písku a Strakonic	60

Tab. 29 :	Potenciál odpadů z jednotlivých ORP do ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí za předpokladu, že nebudou dodány do ZEVO Vráto u varianty bez ORP Tábor a Milevsko	61

Tab. 30 :	Potenciál odpadů z jednotlivých ORP do ZEVO Písek za předpokladu, že nebudou dodány do ZEVO Vráto u varianty bez části ORP Písek a Strakonice	62

Tab. 31 :	Potenciál odpadů z jednotlivých ORP do ZEVO Písek a do ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí za předpokladu, že nebudou dodány do ZEVO Vráto u varianty bez ORP Tábor, Milevsko, části ORP Soběslav a části ORP Písek a Strakonice	62

Tab. 32 :	Přehled kapacit jednotlivých překladišť SKO, OO a OEVO do ZEVO pro jednotlivé varianty výstavby ZEVO	64

Tab. 33 :	Vstupy do propočtu nákladů překladišť a dopravy odpadů do ZEVO variant – část1	66

Tab. 34 :	Vstupy do propočtu nákladů překladišť a dopravy odpadů do ZEVO variant – část2	67

Tab. 35 :	Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto ze všech ORP Jihočeského kraje – část 1	68

Tab. 36 :	Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto ze všech ORP Jihočeského kraje – část 2	69

Tab. 37 :	Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) – část 1	70

Tab. 38 :	Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) – část 2	71

Tab. 39 :	Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez části ORP Písek a Strakonice – část 1	72

Tab. 40 :	Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez části ORP Písek a Strakonice – část 2	73

Tab. 41 :	Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), bez části ORP Písek a Strakonice – část 1	74

Tab. 42 :	Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), bez části ORP Písek a Strakonice – část 2	75

Tab. 43 :	Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto ze všech ORP Jihočeského kraje – část 1	76

Tab. 44 :	Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto ze všech ORP Jihočeského kraje – část 2	76

Tab. 45 :	Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) – část 1	77

Tab. 46 :	Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) – část 2	77

Tab. 47 :	Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez části ORP Písek a Strakonice – část 1	78

Tab. 48 :	Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez části ORP Písek a Strakonice – část 2	78

Tab. 49 :	Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), bez části ORP Písek a Strakonice – část 1	79

Tab. 50 :	Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), bez části ORP Písek a Strakonice – část 2	79

Tab. 51 :	Celkové náklady a celkové průměrné měrné náklady svozového systému do ZEVO Vráto v roce 2029 a v roce 2021 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto ze všech ORP Jihočeského kraje	83

Tab. 52 :	Celkové náklady a celkové průměrné měrné náklady svozového systému do ZEVO Vráto v roce 2029 a v roce 2021 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí)	83

Tab. 53 :	Celkové náklady a celkové průměrné měrné náklady svozového systému do ZEVO Vráto v roce 2029 a v roce 2021 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez části ORP Písek a Strakonice	84

Tab. 54 :	Celkové náklady a celkové průměrné měrné náklady svozového systému do ZEVO Vráto v roce 2029 a v roce 2021 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), bez části ORP Písek a Strakonice	84

Tab. 55 :	Přehled měrných nákladů variant – CÚ roku 2029 - shrnutí	85

Tab. 56 :	Přehled měrných nákladů variant – CÚ roku 2021 - shrnutí	85

Tab. 57 :	Průměrné měrné náklady všech variant	85

Seznam grafů

Graf č. 1 :	Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta se všemi ORP Jihočeského kraje - graf	55

Graf č. 2 :	Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta bez ORP Tábor, bez části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) a bez ORP Milevsko - graf	57

Graf č. 3 :	Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta bez části ORP Písek a Strakonice - graf	59

Graf č. 4 :	Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), Písku a Strakonic - graf	61

Graf č. 5 :	Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto ze všech ORP Jihočeského kraje	80

Graf č. 6 :	Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí)	80

Graf č. 7 :	Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez části ORP Písek a Strakonice	81

Graf č. 8 :	Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), bez části ORP Písek a Strakonice	81

Seznam obrázků

Obr. 1.:	Vysypávání odpadu z rampy do kontejneru	17

Obr. 2.:	Vysypávání odpadu z rampy do návěsu	18

Obr. 3.:	Nakládání odpadu z volné plochy	18

Obr. 4.:	Překladiště halového typu	19

Obr. 5.:	Nakládka návěsu (walking floor)	20

Obr. 6.:	Schéma nakládky s použitím lisovacích kontejnerů	21

Obr. 7.:	Mapka svozových oblastí	23

Obr. 8.:	Přepravní kontejnery v systému ACTS	26

Obr. 9.:	Přepravní kontejnery v systému Innofreight	27

Obr. 10.:	Administrativní členění Jihočeského kraje na ORP	30

Obr. 11.:	Administrativní členění Kraje Vysočina na ORP	30

Obr. 12.:	Administrativní členění Plzeňského kraje na ORP	31

Obr. 13.:	Administrativní členění Středočeského kraje na ORP	32

Obr. 14.:	Administrativní členění České republiky	33

Obr. 15.:	Schéma svozových oblastí - Jihočeský kraj	50

Obr. 16.:	Schéma svozových oblastí – širší vztahy	51

Údaje o zhotoviteli

Akce:	Svozová studie odpadu do ZEVO Vráto

Zhotovitel:	FITE, a.s.

IČ: 47674938			DIČ: CZ47674938

Výstavní 2224/5, 709 51 Ostrava – Mariánské Hory

Subdodavatel:	 Basement s.r.o.

IČ: 28106954		DIČ: CZ28106954

Třeboňská 570/7, 37371 Rudolfov

# Úvod

Původním úkolem v zadání Svozové studie do ZEVO bylo najít optimální konsensus pro dopravu skládkovaných odpadů z regionu Jihočeského kraje do místa dlouhodobě plánovaného ZEVO Vráto. V průběhu zpracování studie došlo k zásadním posunům v plánech na výstavbu ZEVO v Jihočeském kraji.

Na prezentaci dne 7. 9. 2021 byly představeny další konkurenční záměry na výstavbu ZEVO v Jihočeském kraji.

Zadavatelem studie je Krajský úřad Jihočeského kraje a studie musí především posloužit městům a obcím Jihočeského kraje. Proto i na základě nově zjištěných informací nesmí stranit jednomu záměru odklonu především směsných kmunálních odpadů od skládkování. Proto je nutno ve studii zohlednit tyto nově vzniklé záměry.

Studie musí zohlednit i další relevantní skutečnosti související s možným energetickým nebo jiným využíváním SKO nebo dalších skládkovaných odpadů.

Jedná se především o analýzu dalších záměrů na energetické využívání odpadů v širším okruhu Jihočeského kraje dostupných za určitých podmínek pro odpad jihočeských obcí prostřednictvím překládacích stanic.

Z těchto a dalších důvodů, které budou ve studii dále komentovány, nelze studii pojímat omezeně jako optimalizaci odvozu odpadů do ZEVO Vráto, neboť ani tato na první pohled logická varianta výstavby a provozu kapacitního ZEVO v Českých Budějovicích nemusí být pro obce Jihočeského kraje (dále Jčk) nakonec optimální variantou.

Proto bude snaha koncipovat svozovou studii jako komplexní zhodnocení stávajícího stavu s predikcí možných variant řešení tak, aby obce a města Jčk měly usnadněnou rozhodovací úlohu pro budoucí nasměrování odklonu skládkovaných odpadů.

Tento odklon začíná být aktuální vzhledem k postupnému zvyšování poplatků za skládkování. Komplexně bude problematika ekonomiky zvyšování poplatků v kontextu ekonomiky energetického využívání analyzována ve studii.

# Legislativní a ekonomické souvislosti výstavby a dopravy SKO  do ZEVO

Jedním ze základních a určujících faktorů pro energetické využívání odpadů a s tím související dopravou SKO a dalších energeticky využitelných odpadů do ZEVO je právní rámec odpadového hospodářství, který definuje možnosti a také dostupnost potenciálního paliva- odpadů.

## Legislativa odpadového hospodářství

Zásadní právní úpravou definující možnosti nakládání s odpady i v kontextu možného energetického využívání je nový zákon o odpadech ze dne 1. prosince 2020   č.  541/2020 Sb., o odpadech. (dále jen zákon o odpadech)

Zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021.

Z pohledu energetického využívání komunálních odpadů je rozhodující posun termínu ukončení skládkování z roku 2024 na rok 2030.

Zákon o odpadech ale zavádí také některé ekonomická opatření, která mohou omezení skládkování KO posunout na dřívější termín a upřednostnit tak energetické využívání.

Jedná se o postupné navyšování skládkovacích poplatků za skládkování především směsných komunálních odpadů.

Progresívní nárůst poplatků je uveden v tabulce č. 1.

Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)

|  | Poplatkové období v roce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílčí základ poplatku za ukládání | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 a dále |
| využitelných odpadů*) | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | 1850 |
| zbytkových odpadů | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
| nebezpečných odpadů | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| vybraných technologických odpadů | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| sanačních odpadů | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Razantní navyšování je zmírněno pro obce možností dle § 157.

Množství odpadů, na které se vztahuje výjimka podle § 157

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množství odpadu na obyvatele v tunách | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |

V poplatkovém období do roku 2029 se komunální odpad splňující podmínky podle § 40 odst. 1 s výjimkou nebezpečných odpadů, jehož původcem je obec, zahrne namísto dílčího základu poplatku za ukládání využitelných odpadů do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu, pokud celková hmotnost takového odpadu uloženého na libovolnou skládku od prvního dne kalendářního roku, ve kterém nastane toto poplatkové období, ve vztahu ke kterému uplatní obec nárok podle odstavce 2, nepřesáhne množství vypočtené podle přílohy č. 12 k tomuto zákonu. Pokud se v poplatkovém období toto množství přesáhne, zahrne se do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu pouze část odpadu do jeho dosažení.

V praxi to bude znamenat, že u obcí, které budou mít veškerou nebo většinu měrné produkce na obyvatele na úrovni hodnot dle tabulky č. 2 se nebudou náklady na skládkování vlivem poplatku zásadně měnit. Pouze produkce nad tyto hodnoty bude zpoplatněna a potencionálně využitelná pro ekonomicky náročnější energetické využívání.

Tato kalkulace neplatí pro skládkování odpadů od soukromých subjektů, jako jsou živnostníci nebo firmy tedy pro směsné a další komunální odpady, které jsou také v současnosti skládkovány.

Jedná se cca o 30% veškeré produkce SKO.

Další povinnosti a legislativní omezení zákona o odpadech ovlivňující dostupnost odpadů pro energetický zdroj jsou ukazatele na možnost skládkování především tzv. výmětů z dotříďovacích linek nebo produktů technologie mechanicko- biologické úpravy.

Provozovatel skládky nesmí na skládku ukládat:

- výrobky s ukončenou životností a dále výstupy z jejich úpravy a odpady, jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg,

- výstup z úpravy směsných komunálních odpadů a odpady, pokud je jejich výhřevnost v sušině vyšší než 6,5 MJ/kg nebo překračuje limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 stanovenou v příloze č. 10 k tomuto zákonu.

Zatímco první požadavek zvyšuje potenciální nabídku materiálů pro výrobu TAP druhá povinnost defakto zásadně omezuje možnost výroby TAP metodou mechanicko-biologické úpravy směsných komunálních odpadů.

V zákoně o odpadech jsou také definovány cíle na třídění odpadů, které mohou do budoucna snížit nabídku SKO nebo i dalších energeticky využitelných odpadů.

Plnění těchto poměrně přísných cílů bude v zásadě také záležet na zvoleném algoritmu výpočtu. Ten zatím není stanoven ani z EU, která tyto cíle stanovila v odpadové směrnici.

Za účelem dosažení souladu s cíli této směrnice a přiblížení se k evropskému oběhovému hospodářství s vysokou úrovní hospodárnosti využívání zdrojů přijmou členské státy opatření nezbytná k dosažení těchto cílů:

- Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 55% hmotnosti.

- Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 60 % hmotnosti.

- Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 65 % hmotnosti. Cíl bude předmětem revize.

V zákoně  č.  541/2020 Sb., o odpadech se cíle pro obce ještě zpřísnily:

1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

5. Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky; toto množství může být navýšeno o rozdíl mezi množstvím komunálních odpadů, které mohly být uloženy na skládku podle bodu 4, a skutečným množstvím komunálních odpadů uložených na skládku.

Předpoklad pro energetické využívání skládkovaných odpadů je zakotven také ve strategických dokumentech Jihočeského kraje a města České Budějovice.

V plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje z 05/2015 a v plánu odpadového hospodářství statutárního města České Budějovice z 07/2016 je v jejich závazných částech uvažováno s energetickým využitím odpadu (zejména SKO).

Usnesením č. 100/2020 zastupitelstva města České Budějovice konaného dne 5.6.2020 (bod 7, str. 4) byla schválena „Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2020-2048“ předložená Teplárnou České Budějovice, a.s.. V této strategii je navrženo vybudovat ZEVO Vráto o kapacitě 160 Kt odpadu (převážně SKO) za rok. Dále byla ve VÝBORU PRO VENKOV, ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zastupitelstva Jihočeského kraje konaném dne 3.2.2020 vzata na vědomí informace o výsledku Studie proveditelnosti na možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Jihočeském kraji. Výstupem předmětné studie proveditelnosti je pro území Jihočeského kraje reálná potřeba výstavby ZEVA o vyšší kapacitě v lokalitě Vráto (160 Kt/rok) a výstavba ZEVA střední kapacity v areálu Teplárny C-Energy Planá nad Lužnicí (40 Kt/rok). Oba záměry jsou plně v souladu se schválenou závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období let 2016-2025.

# Aktuální stav výstavby ZEVO v Jihočeském kraji

V původním zadání studie byl nepsaný předpoklad  výstavby pouze ZEVO Vráto o kapacitě  160 000tun  SKO  nebo dalších  skládkovaných a energeticky využitelných odpadů.

V průběhu zpracování studie byly představeny další dva záměry pro výstavbu energetického využívání odpadů nebo jejich produktů v Jihočeském kraji.

Tyto kapacity není možné pominout, i když samozřejmě není možné predikovat, jestli budou nakonec realizovány. To není možné s konečnou platností predikovat ani u ZEVO Vráto, neboť různé důvody byly a jsou překážkou řady realizací ZEVO v rámci celé ČR.

Z pohledu aktuálních možných variant rozvoje energetiky nejen v Jihočeském kraji je naopak přechod na palivovou základnu složenou z odpadů velmi reálný. Komplexní rozbor ekonomiky daných zařízení bude mít následně   rozhodující vliv na ekonomiku a nákladovost odbytu SKO a dalších skládkovaných odpadů včetně souvislostí s ekonomikou dopravy prostřednictvím překládacích stanic. V případě zásadního omezení využívání   uhlí, cenového navýšení zemního plynu a deficitu dřevní biomasy může v budoucnu při vybudování dostatku kapacit ZEVO v ČR dokonce cena  gate fee za odpad  klesat.

Podobná situace může vzniknout i v Jihočeském kraji v souběhu realizace všech tří lokalit ZEVO.

## ZEVO Vráto (České Budějovice)

Aktuální stav výstavby ZEVO Vráto je dán započatým procesem EIA.

Dle prezentace na semináři dne 7.9. nebyly zatím deklarovány ani případné cenové relace gate fee odpadů na bráně.  Dle zápisu z jednání dne 27.10.2021 nemůže tyto náklady v současné době Teplárna České Budějovice, a.s. sdělit s ohledem na aktuální fázi přípravy projektu a na současné změny cenových vstupů do ekonomiky ZEVO Vráto (vývoj inflace, ceny energií, covid-19 atd.). Sdělení uvedené ceny bude předmětem obchodních jednání s vlastníky odpadu, případně akcionáři ZEVO Vráto, a. s., po vydání územního rozhodnutí, dokončení svozové studie JčK a stanovení konkrétních zón svozu.

Deklarovaná kapacita 160 000t odpadu (SKO, OO a OEVO) je prezentována jako optimální kapacita i vzhledem k dalším záměrům Teplárny České Budějovice, a.s.,která je ze 100% vlastněna městem České Budějovice.

## ZEVO Písek

Záměr výstavby ZEVO v lokalitě Písek je zatím vymezen pouze studií proveditelnosti z roku 2021. Dle této studie a následné prezentaci dne 7.9.2021 na KÚ Jihočeského kraje je kapacita ZEVO Písek stanovena na 50 000 tun odpadu (SKO, OO a OEVO) ročně.

Jedná se o společný záměr měst Písek a Strakonice (skrze společnost Odpady Písek s.r.o.).

ZEVO bude sloužit pro vytápění města Písek jako náhrada stávajícího zdroje.

## Lokalita Planá nad Lužnicí

Prezentace záměru na uvedeném semináři na KU JČK dne 7.9.2021 byla spíše v obecnější rovině, takže přesné kontury předpokládaného záměru ještě nejsou známy.

Jednou z možností je výstavba ZEVO o kapacitě 40 000 tun odpadu (SKO, OO a OEVO) ročně. Uvažuje se ale také alternativa spalování nebo spoluspalování TAP. V rámci této varianty by bylo možno spalovat i jiné nebo i výhradně jiné než komunální odpady. Akceptace této varianty nebo subvarianty bude reálnější po zprovoznění pilotního projektu na spalování TAP firmy Veolia Energy v Přerově.

Dle předkladatelů návrhu společnosti C- Energy je předpokladem realizace projektu možnost získání investiční dotace z modernizačního fondu.

# Aktuální stav provozu, výstavby nebo plánovaní ZEVO  v širším okolí Jihočeského kraje

Z pohledu měst a obcí, které nemají možnost výstavby ZEVO ve svém okolí a zajistit si tak možnost výroby udržitelné tepelné energie pro vlastní spotřebu, bude hrát rozhodující roli celková cena za odbyt nebo odstranění odpadů.  V kontextu výstavby překládacích stanic je možnost dopravy SKO a dalších KO a ostatních odpadů na větší vzdálenost v závislosti na součtu nákladů na dopravu a ceně na bráně zařízení (ZEVO, MBÚ).

Z tohoto důvodu je nutno předpokládat, že řada obcí bude řešit průběžnou cenu za likvidaci odpadů v závislosti na veškerých dostupných možnostech.

Proto je nutno také definovat další potenciální možnosti odbytu dosud skládkovaných odpadů a zkusit predikovat také budoucí stav, který je ale závislý na řadě dnes neznámých faktorech.

Zásadní je jakým způsobem se bude orientovat energetický sektor v dynamicky se měnících podmínkách.

Energetický sektor především oblast teplárenství a výroby elektrické energie prochází totiž zásadní transformací, která je dána především snahou EU o snižování emisí CO2.  V rámci konkrétních kroků jednotlivých energetických jednotek byl v minulém období definován zásadní odklon od spalování uhlí směrem k CO2 přijatelnější výrobě tepla. V zásadě se jedná o přechod na spalování dřevní biomasy nebo zemního plynu. Aktuálně jsou záměry na spalování zemního plynu cenově nepřijatelné a budoucí dostupnost disponibilní biomasy pro teplárenské účely je také velmi problematická.

V podstatě jediným aktuálně dostupným tuzemským palivem je široké spektrum odpadů nebo výrobků z nich.

Je velmi pravděpodobné, že pokud situace na trhu s palivy bude pokračovat, bude snaha o rozšíření stávajícího portfolia tuzemských ZEVO nebo alespoň o budování dalších kapacit ve stávajících lokalitách.

Z pohledu jednotlivých producentů SKO a dalších skládkovaných odpadů se může jednat o příležitost na pokles cen, neboť konstrukce cen odpadů na bráně jednotlivých zařízení je přímo závislá na ceně odbytovaných energií z daného zařízení. Konkrétně čím vyšší je příjem za energie tak může adekvátně klesnout cena za příjem odpadů (ZEVO).

Jedná se o naprosto reálnou alternativu v případě vysokých cen ZEVO v regionu Jihočeského kraje.

Aktuálně jsou v širším okolí Jihočeského kraje v provozu dvě zařízení na energetické využívání odpadů.

Jedná se o ZEVO Malešice v Praze a ZEVO Plzeň v Chotíkově.

Kromě stávajících a fungujících ZEVO je plánovaná řada projektů v různé fázi rozpracovanosti, s velkou nejistotou realizace.

V přehledu není zmíněna dostavba SAKO Brno, neboť jako spádová oblast se považuje prakticky velká část Moravy nebo část kraje Vysočina.

## ZEVO Malešice

ZEVO Praha je vlastněna a provozována Pražskými službami, a.s., které jsou v současné době většinově vlastněny hl. m. Prahou. Kapacita spalovny je 310 tis. t odpadu za rok. Spalovna má 4 kotle s válcovými rošty. Kromě rozvodu tepla do sítě Pražské teplárenské vyrábí na kogenerační jednotce elektrickou energii. Souhrnný objem dodávek tepla je sjednán na cca 850 tis. GJ tepla za rok. V současné době probíhá postupná generální obnova jednotlivých linek s cílovým množstvím spalovaného odpadu 400 000 t/rok.

## ZEVO Plzeň

Nejmladší ZEVO postavené v ČR.  Vlastněné je Plzeňskou teplárenskou, a.s. a je určeno k vytápění městské části.

Kapacita je 105 000 t SKO a dalších spalitelných odpadů ročně.  ZEVO dodává do tepelné soustavy Plzně cca 273.000 GJ/rok a do distribuční sítě cca 45.560 MWh/rok.

Kapacita není dostatečná ani pro odpady z Plzeňského kraje.

## ZEVO Mělník

Kapacitní ZEVO v prostoru stávajícího hnědouhelného zdroje Elektrárny Mělník je dlouhodobě plánováno investorem společností ČEZ a také je systémově zakomponováno do POH Středočeského kraje.

Kapacita ZEVO Mělník je stanovena na 320 000 t SKO ročně. Původní optimální kapacita 500 000t, tj na veškerou dostupnou produkci Středočeského kraje, byla redukována na kapacitu, která odpovídá předpokládanému poklesu produkce energeticky využitelných odpadů.

Projekt pro energetické využití odpadu ZEVO Mělník je v přípravné fázi před výběrem dodavatele stavby a konkrétní technologie. ZEVO Mělník je primárně koncipováno jako koncové zařízení pro energetické využití odpadů Středočeského kraje a partnerem ČEZ při jeho přípravě je především Středočeský kraj. Projekt ZEVO Mělník uvažuje s kapacitou 320 kt odpadů ročně. Naplnění této kapacity ovšem bude podléhat tržním podmínkám. Vzhledem k tomu, že dodavatel stavby a konkrétní technologie prozatím nebyly vybrány, není možno poskytnout bližší informace k ekonomice vstupů. Musí být vzat do úvahy rovněž fakt, že nejen ČEZ, ale hlavně města a obce, coby původci odpadu budou zjevně i po roce 2030 podléhat regulaci podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro zajištění logistiky svozu odpadů je počítáno především s využitím železniční vlečky vedoucí do areálu elektrárny Mělník, tak i silniční dopravy, pro kterou jsou Středočeským krajem připravovány kapacitně vhodné liniové stavby v okolí areálu pro svoz odpadu z nejbližšího okolí.

ZEVO Mělník může být zásadním konkurentem v případě rozhodnutí o výstavbě ZEVO Příbram. Vzhledem k tomu, že ZEVO Mělník má být částečnou náhradou za stávající uhelný zdroj zásobující teplem město Prahu, není vyloučena v případě úspěchu ani její pozdější rozšíření na původně stanovenou optimální kapacitu 500 kt nebo i více. Potom by v rámci Středočeského kraje nebo i blízkého okolí již nebyl prostor pro další kapacity ZEVO, a to i vzhledem k možné příznivé ceně, která je dána velkou kapacitou a zajištěným odbytem a prodejem tepla pro město Praha. Ve studii proveditelnosti zpracované pro Středočeský kraj jsou uváděny ceny za odbyt SKO i na úrovni stávajících cen za skládkování. Vše je závislé na mnoha faktorech, jako je konečná cena za teplo a další cenové kalkulace jako je výše investic nebo požadovaný ekonomický profit provozovatele společnosti ČEZ, a.s..

## ZEVO Komořany

ZEVO Komořany je dlouhodobě plánovaný projekt, který má od roku 2013 pravomocné stavební povolení. Kapacita je stanovena na 150 000 t SKO ročně a není dimenzována ani na celkovou produkci Ústeckého kraje.

Vlastníkem je Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH).

## ZEVO Opatovice nad Labem

V rámci ekologizace zdroje elektrárny Opatovice je plánovaná částečná náhrada stávajícího uhelného zdroje.

Možnosti dané lokality z hlediska plnění parametru na energetické využívání odpadů a možnosti odbytu tepla je na kapacitě 350 000 t energeticky využitelného odpadu ročně, což je i velikost vhodná jako zásadní náhrada uhlí pro vytápění aglomerace Hradec Králové – Pardubice.

Vlastník daného zdroje Energetický a průmyslový holding, a.s. plánuje investici do zdroje o kapacitě 150 000t SKO ročně.

# Další možnosti odbytu a uplatnění SKO mimo skládkování  SKO

Teoretickou budoucí možností jsou další koncepty energetického nebo jiného využívání jako jsou technologický koncept MBÚ nebo zplyňovací technologie. Vzhledem k systémovým nedostatkům tohoto způsobu nakládání s KO, které byly uvedeny ve studii   proveditelnosti na energetické využívání odpadů z ledna 2020, se případnou lokalizací pilotních projektů nebudeme v této studii zabývat, ale pokud by tyto vznikly, je možno je považovat za další možnosti odbytu v závislosti na ceně za příjem.

# Základní technologické koncepty překládacích stanic

SKO, OO a OEVO (dále jen odpad) budou přiváženy do ZEVO po silnici. Ze vzdálených lokalit nad cca 150-200  km nebo v případě dohody municipalit může být využita i železnice.

V ZEVO bude přivážený odpad meziskladován a homogenizován v bunkru na odpad. Kapacita bunkru je na cca 5 dní provozu ZEVO. U ZEVO Vráto 160 kt je navržena kapacita bunkru 6 000 m3.

U silniční dopravy bude odpad z bližších lokalit (v průměru cca do 25 až 30 km od ZEVO) svážen přímým svozem.

Ve vzdálenějších lokalitách Jihočeského kraje bude odpad svážen do překladišť, ve kterých bude nakládán na velkokapacitní silniční vozidla.

## Typy překládacích stanic

Z poměrně velkého množství typů překládacích stanic jsou zde uvedeny  základní typy konstrukce překládacích stanic, které jsou známy jak ze zahraničí, tak z reálného provozu v ČR. Jedná se o koncept překládací stanice přímého násypu v různých variantách, technologie Walking floor a technologie lisovacích kontejnerů.

### Technologie přímého násypu

Jedná se o jednoduchou technologii přímého násypu ze svozové techniky do kapacitnějších dopravních prostředků. Tento technologický koncept může mít několik modifikací. Nejjednodušší je varianta, kdy je odpad ze svozového vozidla vysypán na zpevněnou zabezpečenou plochu a následně je pomocí nakládacího mechanismu naložen na kapacitní přepravní prostředek (návěs, kontejner). Častější je varianta založená na gravitačním způsobu nakládky v rámci mimoúrovňového násypu.

Pro kapacitu překladiště cca 15.000 t odpadu za rok jsou rozměry cca 20 x 50 metrů, vše zpevněná plocha s minimálně dvěma boxy do tvaru H uprostřed, na jednom okraji rampa na překládání odpadu do kamionu, odvodnění plochy (zvlášť odvodnění kontaminované vody z odpadů do jímky, zvlášť odvodnění dešťové vody), osvětlení areálu, oplocení areálu, přístřešek pro techniku a technika (nakladač, popř. zametací vůz, popř. fekální vůz), váha.

Vysypávání odpadu ze svozových vozidel je přímo do kontejnerů z nájezdové rampy. V tomto případě bude potřeba nakladač pro překládání kontejnerů na vozidla. Přepravovaná hmotnost odpadu je u tohoto překladiště nižší, protože odpad není hutněn nakladačem (cca 18 tun). Tento systém je proto vhodný pro menší vzdálenosti od ZEVO. Investiční náklady tohoto překladiště jsou srovnatelné s překladištěm se zastřešenými boxy.

Tento typ překladiště je vhodný při jeho umístění jak na skládce odpadu., tak ve stávajících areálech sběrných dvorů, areálech technických služeb apod..

Překládka odpadu ze svozového vozidla do návěsu pro dálkovou přepravu probíhá následovně: svozové vozidlo vysypává obsah nástavby buď do násypky či přímo do návěsu, nebo na plochu, a následně nakladačem dochází k plnění návěsu, který je po zaplnění odvážen k využití do ZEVO nebo na skládku.

Vysypávání odpadu z rampy do kontejneru

Vysypávání odpadu z rampy do návěsu

Nakládání odpadu z volné plochy

### Překladiště se zastřešenými boxy na příjem odpadu

Jedná se o zastřešený objekt půdorysných rozměrů 30 až 100 m (dle počtu boxů) x 15 m, 8 m vysoký s členěním do boxů (každý o rozměru 10 m x 15 m) vyzděných z bednících dílců a zpevněných ocelovou výztuží do výšky 4 m. Ocelová konstrukce i střecha jsou z profilovaného plechu. Čelo boxu je volné.

Nakládka do velkoobjemových kontejnerů (37 m3) na soupravě může být prováděna drapákovým nakladačem nebo bagrem s drapákem, které současně odpad v kontejneru hutní. Tím je dosaženo průměrné přepravní kapacity cca 22 t odpadu na soupravu. Při použití nakladače se lžící by měl být objem lžíce cca 3 m3 a výška zdvihu nejméně 3,8 m. Pokud by měl být odpad nakladačem alespoň částečně uhutněn, musí být kontejner buď na ploše nebo nakladač na rampě.

Tento typ překladiště je vhodný při jeho umístění na skládce odpadu.

### Překladiště halového typu

Jedná se o plně zastřešené překladiště halového typu se minimálně dvěma vjezdy. Odpad je navážen běžnými svozovými vozy na plochu do haly. Z plochy je odpad nakládán do velkoobjemových kontejnerů (37 m3) na soupravě drapákovým nakladačem nebo bagrem s drapákem, který současně odpad v kontejneru hutní. Tím je dosaženo průměrné přepravní kapacity cca 22 t na soupravu. Rozměry haly jsou odvislé od kapacity překladiště.

Tento typ překladiště je vhodný při jeho umístění mimo skládky odpadu, např. ve stávajících areálech sběrných dvorů, areálech technických služeb apod.. Investiční náklady tohoto překladiště jsou vyšší než překladiště se zastřešenými boxy. Je proto vhodné pouze pro překladiště s velkou kapacitou nad 20.000 t odpadu za rok.

Překladiště halového typu

### Technologie Walking floor

Technologie Walking floor (tzv. posuvné podlahy) je založena na kombinaci návěsů o kapacitě cca 90 m3 vybavených pohyblivou podlahou s hydraulickým pohonem určenou jak pro nakládání, tak pro vykládání přepravovaného materiálu. Jedná se o uzavřenou skříň s vraty v zadní části, z vrchu zakrytou plachtou.

Způsob ovládání a pohonu podlahy:

- samostatně stojící návěs připojený k rozvodům. Tyto rozvody jsou součástí překladiště. Jedná se o hydraulický agregát, rozvod elektroinstalace, rozvod tlakového vzduchu.

- Spojený v soupravě s tahačem - napájení je v tomto popřípadě řešeno přímo z agregátů ve vozidle.

Odpad je nasypán po přistavení návěsu do prostoru násypky. Plnění vrchem je soustředěno do prostoru zadní částí návěsu. Pomocí posuvné podlahy je následně odpadem zaplněn celý prostor návěsu. Plnění zajišťuje obsluha z horní části násypky. Návěs je po naplnění zapojen do soupravy a odvezen na místo určení.

Tato technologie je v ČR v současnosti využívána např. Službami města Pardubic s poměrně dobrou zkušeností (obrázek č. 5 a 6).  Dle zkušenosti provozovatele je systém spolehlivý. Není náročný na obsluhu a výhodou je také poměrně rychlé vysypání odpadu, v tomto konkrétním případě na skládku.

Tento systém ale není možno kombinovat se železniční dopravou, protože návěsy nejsou uzpůsobeny pro překládku na železnici

Nakládka návěsu (walking floor)

### Lisovací (presovací) kontejnery

Jedná se o moderní sytém založený na lisování směsných KO do uzavíratelných kontejnerů, které jsou vyráběny ve standardizovaném provedení, takže je možné, je využít jak pro dopravu na silnici, železnici, tak i pro lodní dopravu. Základní schéma nakládky odpadu do lisovacích kontejnerů je uvedeno na obrázku č. 7. Systém slouží např. v TS Olomouc pro přepravu SKO do ZEVO SAKO Brno nebo v Pražských službách pro převoz do ZEVO Malešice.

Schéma nakládky s použitím lisovacích kontejnerů

Výhody systému:

- maximální využití objemu (nejvyšší přepravované množství na kubík),

- hermeticky uzavřené (bez pachových emisí, omezení jakéhokoliv úniku odpadů a odpadních vod),

- možnost dlouhodobějšího skladování (týden) – není nutná okamžitá přeprava,

- možnost kombinace – univerzálnost – použití v silniční a železniční  dopravě,

Nevýhodou jsou vyšší investiční náklady.

Překladiště s lisovacím zařízením se jeví jako dobré  řešení. Přesto však je nutné vždy posuzovat vhodnost zařízení z pohledu hygieny, požární ochrany, ergonomie, harmonického včlenění do zástavby v okolí apod.

Čistota provozu při překládce a transportu

Překladiště s lisovacími jednotkami s automatickým uzavíráním dveří představuje relativně čistý provoz.

Optimalizace naplnění kontejnerů

Vzhledem k nízké objemové hmotnosti sypaného odpadu je vhodné odpad lisovat do uzavřených kontejnerů. Slisovaný odpad s vysokou objemovou hmotností umožňuje efektivní přepravu.

## Příklady realizovaných PS

V rámci Jihočeského kraje a v jeho blízkosti jsou realizovány projekty PS. Uvádíme dva příklady.

### Stávající překladiště Horažďovice

Zařízení překládací stanice ve městě Horažďovice je vlastněno a provozováno společností Rumpold–P s.r.o.. Zařízení má svým provozním řádem a souhlasem Krajského úřadu Plzeňského kraje povolenou kapacitu 15 tisíc tun odpadů za rok (včetně SKO). Reálně je na něm překládána cca 1/3 uvedené kapacity. Zařízení slouží pro překládání SKO z území obcí a měst Šumavy, kde sběr a svoz těchto odpadů zajišťuje právě společnost Rumpold-P s.r.o.. V tomto území jsou velké svozové vzdálenosti z velkých katastrálních území s nízkým počtem obyvatel malých obcí. Slouží tedy pro svoz odpadů (zejména SKO) z obcí a měst Šumavy a jejího podhůří. Jedná se o plně zastřešené překladiště halového typu se dvěma vjezdy. Komprimace odpadů do velkoobjemových kontejnerů (37 m3) probíhá drapákovým nakladačem na ploše v hale, kam je odpad navážen běžnými svozovými vozy. Odpady jsou v současné době odváženy na skládky odpadů skupiny firem Rumpold s.r.o..

### Stávající překladiště Strakonice

Jedná se o překladiště provozované společností ODPADY PÍSEK s.r.o. s kapacitou cca 4500 t/rok, na kterém se přivážené odpady sklápí volně na nezastřešenou betonovou plochu, ze které se nakládají nakladačem na transportní vozidla, kterými se dopravují na skládku Vydlaby u Písku. S ohledem na využití nakladače i pro jiné účely v areálu, jsou náklady na nakladač kalkulovány nižší.

## Odhad investičních nákladů jednotlivých typů překladišť

Odhadovat náklady pro výstavbu jednotlivých překladišť je velmi obtížné a to vzhledem k variabilitě výstavby dané různými podmínkami na stanovištích určených k výstavbě.

Zásadním variabilním nákladem pro všechny typy PS je stavební připravenost jednotlivých lokalit.

Investičně nejnáročnější je varianta lisovacích kontejnerů. Jednotlivé řešení daného typu překladiště vychází investičně na 10- 20 mil Kč v závislosti na stavební připravenosti území a kapacitě. Vysoký rozptyl investičních nákladů je dán také potřebou a množstvím pořízených kontejnerů.

Jednoduché systémy přímého násypu je možno realizovat již od částek 1 mil Kč.

# Organizační varianty výstavby a provozu PS

Jednotlivé způsoby výstavby a hlavně provozování PS je také jedním z rozhodujících faktorů pro úspěšné a ekonomicky a environmentálně efektivní způsob dopravy odpadů na větší vzdálenost do ZEVO..

Jsou možné v zásadě tři možnosti organizace výstavby a provozu PS:

- Integrovaný jednotný systém PS od provozovatele ZEVO nebo municipálních společností

- Výstavba a provoz PS v režii měst a obcí bez vazby na konkrétního odběratele odpadů

- Výstavba a provoz PS soukromým subjektem (svozová firma)

Níže uvádíme mapku se seznamem svozových oblastí, která aktuálně ukazují na možnosti nebo spíše problémy v případě výstavby PS dle variant 1 a 2.

Z mapy vyplývá, že cca polovina území Jihočeského kraje je obsluhována soukromými svozovými firmami. Tato skutečnost výrazně komplikuje případné budování integrovaného systému dopravy prostřednictvím municipálních systémů dle varianty 1.

Mapka svozových oblastí

1) ORP Kaplice – Technické služby Kaplice s.r.o.

2) ORP Český Krumlov – Služby města Český Krumlov

3) ORP Trhové Sviny – Marius Pedersen a.s.

4) ORP České Budějovice – FCC České Budějovice s.r.o.

5) ORP Prachatice – Technické služby Prachatice s.r.o.

6) ORP Vimperk – Městské služby Vimperk, s.r.o.

7) ORP Vodňany – Rumpol 01 Vodňany s.r.o.

8) ORP Strakonice – Rumpold Strakonice, Technické služby Strakonice s.r.o.

9) ORP Písek – Městské služby Písek s.r.o.

10) ORP Blatná – Technické služby města Blatné s.r.o.

11) ORP Milevsko – Služby města Milevsko s.r.o.

12) ORP Tábor – Rumpold s.r.o. - Tábor

13) ORP Soběslav – Rumpold s.r.o. - Tábor

14) ORP Týn nad Vltavou – Rumpold – T s.r.o.

15) ORP Jindřichův Hradec – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

16) ORP Dačice – FCC Dačice s.r.o.

17) ORP Třeboň – Technické služby Třeboň s.r.o.

Každá z výše uvedených variant obsahuje řadu pozitivních i negativních dopadů pro svozový systém ZEVO a také pro jednotlivé obce a města.

## Integrovaný jednotný systém PS zřizovaný provozovatelem ZEVO nebo municipální společností

Jedná se o variantu, kdy investorem a provozovatelem bude ZEVO Vráto nebo další ZEVA.

Tato varianta umožnuje eliminovat cenu v závislosti na vzdálenosti od ZEVO a přispěla by ke spravedlivému cenovému propočtu pro všechny obce Jihočeského kraje. Tuto variantu je možno teoreticky modifikovat i na svozové oblasti pro jednotlivá plánovaná ZEVA (Vráto, Písek, Planá nad Lužnicí.)

Určitou nevýhodou pro obce a města při této variantě řešení může být skutečnost, že budou plně závislá na jednom odběrateli. Tato skutečnost je ale irelevantní pokud vznikne pouze jedno dostupné ZEVO, protože potom se varianta může stát naopak pro obce výhodou, ale je nutno být velmi obezřetný a pečlivý při stanovování cenových relací na delší období.

## Výstavba a provoz PS v režii měst a obcí bez vazby na konkrétního odběratele odpadů

Jedná se o klasický model, který je praktikován a plánován na řadu PS v Jčk. Výhodou daného modelu je nezávislost na konkrétním odběrateli, což může být výhodné, pokud se postaví dostatečný počet ZEVO s kapacitou převyšující produkci na daném území nebo na území s akceptovatelnou dojezdovou vzdáleností. Nevýhoda může nastat v případě výstavby jednoho ZEVO pro obce které budou mít větší dovozovou vzdálenost. Tuto nevýhodu je možno eliminovat individuálním vyjednáním výhodné ceny na bráně ZEVO.

## Výstavba a provoz PS soukromým subjektem (svozová firma)

Jedná se opět o standartní variantu, která je realizována a plánovaná po celé ČR.  Variantu je možno kombinovat i jako společné akce municipálního sektoru a svozových firem. Varianta má řadu nevýhod, protože soukromá firma celý záměr koncipuje jako podnikatelský záměr za účelem zisku. Z toho mohou vyplývat i větší finanční nároky na jednotlivá města a obce.  Výhodou je že příslušné obce v daném systému svou nemusejí generovat investiční náklady a mohou být součástí diverzifikovaného odbytu velké svozové firmy.

Dle níže uvedených kapitol s konkrétním rozmístěním PS v rámci Jihočeského kraje bude reálná praxe kombinací variant 2 a 3. I když není vyloučena ani zvýšená aktivita připravovaných ZEVO. Nevýhodou varianty 1 je, že může být spuštěna až po skutečném odsouhlasení a započaté výstavbě ZEVO.

Příprava výstavby překládacích stanic ale je nutná i vzhledem k možné stávající diverzifikaci odbytu SKO a dalších skládkovaných odpadů vzhledem k postupnému vyčerpávání kapacity blízkých a dostupných skládek v určitých regionech.

# Možnosti řešení dopravy odpadů po železnici

Možnosti uplatnění železniční dopravy pro dopravu SKO na energetické využití může mít rozhodující vliv na průchodnost tohoto řešení v praxi. Proto může být podporováno ze strany provozovatele ZEVO.

Železniční doprava skýtá řadu především environmentálních výhod, které mohou hrát zásadní pozitivní roli a to i vzhledem k celkovému negativnímu náhledu části veřejnosti na proces energetického využívání komunálních odpadů.

Základní koncept takto pojímané přepravy je kontejnerový způsob přepravy pomocí univerzálních kontejnerů schopných dopravy jak po silnici, tak po železnici s minimálními nároky na manipulaci.

Do budoucna je uvažováno s konceptem pomocí železničního překladiště   jako o druhém stupni překládky, kdy primární překládka z kuka vozů bude uskutečňována na primárních překládacích stanicích na nákladní automobily. Je možno samozřejmě kombinovat i s přímou nakládkou do železničních vagónů kontejnerů ACTS přímo z primárního svozu.

V případě dopravy a hlavně nakládky na železnici se v místě nakládky (uzlového bodu) předpokládá pouze s překládkou naplněných a uzavřených kontejnerů bez faktické manipulace s odpadem. Místo pro překládku na železnici by mělo zajišťovat příjem kontejnerů s dostatečně velké spádové oblasti, která zajistí dostatečné množství kontejnerů pro pravidelný svoz ideálně ucelených vlakových souprav na místo určení.

Pro železniční přepravu odpadů se předpokládá použití kapacitních uzavřených kontejnerů, které splňují přísné environmentální a hygienické požadavky. Pro dopravu standardizovaných kontejnerů v rámci železniční dopravy je možno využít v současnosti dva systémy dopravy, které fungují v rámci železniční dopravy v ČR. Jedná se o systémy ACTS a Innofreight. Oba tyto systémy využívají standardizované kontejnery. Každý z těchto systému kontejnerové dopravy (dále jen KD) má své výhody a nevýhody oproti jinému systému KD.

Systém ACTS

- Téměř jakákoliv modifikace kontejneru na unifikovaném rámu dle normy DIN 30722 (různé objemy kontejnerů, cisterny, sila, uzavřené kontejnery, atd.).

- Není potřeba budování stacionárního překladiště pro deponaci a překládku kontejnerů navíc vybavených portálovými, čelními a jinými překladači.

- Odpadá drahé vybudování ploch a zázemí kontejnerových překladišť (požadavky na zpevněnou plochu pro pohyb čelních překladačů jsou neúměrné a mají dlouhou splatnost a návratnost, navíc nároky na údržbu).

- Prostor pro překládku a deponaci pro systém ACTS je minimální a navíc je proveditelný ve všech železničních stanicích pro podej vozových zásilek nebo na vlečkách, kde vystačí běžná vodorovná zpevněná plocha (panely, asfalt, beton, dlažební kostky) u krajní koleje nebo zapuštěné koleje. Takovéto plochy jsou ve většině železničních stanic na železniční síti a vlečkách v ČR = počáteční investice minimální x od vybudování terminálu pro ISO nebo Innofreight kontejnery.

- Hákový autopřekladač kontejnerů ACTS je ve své podstatě zároveň silničním vozidlem pro rozvoz (možnost jízdy s vlekem) na rozdíl od speciálních nepřemístitelných překladačů a dalších nutných speciálních silničních vozidel pro rozvoz (nejsou většinou sklápěcí, jsou určena pro vykládku vysokozdvižným vozíkem z rampy, sklápěcí speciály jsou ještě dražší a nejsou moc k dispozici).

- Systém ACTS tak minimalizuje vzdálenosti pro silniční rozvoz a svoz (systém je manipulovatelný v mnoha železničních stanicích a vlečkách na rozdíl od trvale vybudovaných terminálu KD.

- AWT je vlastníkem všech jednotlivých prvků systému ACTS (vozy, kontejnery a autopřekladače) a zajišťuje komplexní služby. U jiných systémů je vlastník kontejnerů, vozů a terminálu vždy někdo jiný – z toho vyplývá více smluvních vztahů a komplikací).

- Celou manipulaci překládky zajišťuje jediný člověk – řidič autopřekladače = minimální náklady na pracovní sílu.

- Kontejnery ACTS jsou certifikovány pro převoz odpadů

Přepravní kontejnery v systému ACTS

Systém Innofreight

- Možná rychlá a velkoobjemová překládka kontejnerů na jednom místě a v krátkém čase. (tj. zároveň nutnost pro rozmělnění velkých fixních nákladů na plochy a překladač).

- Možnost pomocí rotátoru na čelním překladači rychlá velkoobjemová vykládka nebo překládka do jiného dopravního prostředku (např. z kontejnerů do silničních souprav).

- U některých typů možnost stohování těchto kontejnerů (nutnost vybavení horními rohovými prvky).

- Systém lze uplatnit a přizpůsobit i přímo v areálech zákazníků (jak u nakládky, tak i vykládky), zejména velkoobjemových.

Přepravní kontejnery v systému Innofreight

Zhodnocení a doporučení systému železniční přepravy odpadů

Pro svoz směsných komunálních odpadů se jeví jako vhodnější systém ACTS, protože může zajistit svoz od menších producentů, kde mohou být kontejnery dočasně uskladněny. Systém nevyžaduje externí manipulátor, ale je ovládám řidičem nákladního auta. Navíc je certifikován pro dopravu odpadů. Systém vyžaduje minimální vstupní investice v místě nakládky (stačí  běžná zpevněná plocha).

Aktuálně probíhá dlouhodobá dopravní zkouška železniční dopravy SKO z oblasti Svitav do ZEVO SAKO Brno, právě pomocí systému ACTS.

Ekonomika železniční dopravy

Obecně je železniční doprava vnímána jako nákladově méně výhodnější než doprava silniční. Ve studii Středočeského kraje bylo provedeno srovnání automobilové a kombinované dopravy s železnicí, které zdražovalo celkovou cenu za dopravu na místo určení asi o 30%, v závislosti na místě překládky a celkové vzdálenosti.

Základním závěrem je, že železniční doprava může být efektivnější pouze na větší vzdálenosti než 200km a více.

Relevantním údajem ekonomiky železniční dopravy je zkušební přeprava SKO z oblasti Svitav, Zábřehu na Moravě a okolí do ZEVO SAKO Brno.

Jedná se o pilotní projekt přepravy SKO do ZEVO v ČR a zatím o ojedinělý příklad spolupráce municipálního sektoru, kdy ekonomika nehraje jedinou roli. Jsou zohledňovány aspekty, jako jsou měrné emise CO2 na tunu přepravovaných odpadů, dále potom je zohledněna bezpečnost silniční infrastruktury, vliv na její opotřebení, hustotu dopravy nejen v okolí SAKO apod..

Dle údajů provozovatele je cena přepravy vyšší na tunu odpadů cca o 150 Kč.

Pro region Jihočeského kraje jsou tyto informace relevantní, neboť ani tady se nepředpokládá doprava na efektivní vzdálenost nad 200 km. Jiná situace nastane v případě nerealiazace ZEVO Vráto nebo dalších připravovaných ZEVO v Jčk  v horizontu do roku 2030, ale spíše ještě dříve.

Nastala by pravděpodobně nutnost vývozu SKO a dalších skládkovaných odpadů do kapacitních ZEVO mimo region Jčk, pokud tyto kapacity budou k dispozici. V nejhorším scénáři by bylo nutno vozit část odpadů do zahraničí. Tady už by byla železnice nutností.

Potom by bylo nutno vytipovat a zprovoznit uzlová místa na železničních tratích, kde by probíhala překládka univerzálních kontejnerů. K tomu by musela proběhnout modernizace PS tak, aby tyto byly kompatibilní s možnostmi železnice.

# Analýza podmínek pro dodávky nebo odběr odpadů v okolních krajích

Celková budoucí situace v dodávkách odpadů pro ZEVO nebo plánovaná ZEVA v Jihočeském kraji bude pravděpodobně ovlivněna také reálnými východisky a podmínkami okolních krajů.

Jednou z možností doplnění kapacity ZEVO Vráto nebo i dalších plánovaných ZEVO je dovoz energeticky využitelných odpadů z okolních oblastí.

V případě, kdy dojde k razantnímu poklesu produkce skládkovaných odpadů, mohou být k dispozici odpady z okolních krajů.  Jedná se především o kraj Vysočina, který aktuálně neplánuje výstavbu ZEVO a spoléhá z části na novou kapacitu třetího kotle SAKO Brno.

I v kraji Vysočina ale probíhají diskuze o obnovení plánů na výstavbu ZEVO ve vytipované lokalitě Žďár nad Sázavou.

Potencionálně se jedná ale také o Středočeský kraj, Plzeňský kraj nebo Karlovarský kraj. Bude záležet, jak se podaří dobudovat v uvedených krajích v horizontu do roku 2030 ZEVO nebo další zařízení, která umožní ekonomicky i environmentálně přijatelný odklon odpadů od skládkování.

Dle situace se mohou okolní kraje stát dodavateli odpadů do jihočeských ZEVO nebo je možno uvažovat i o opačném toku odpadů v závislosti především na kapacitě připravovaných zařízení nebo na  ceně na bráně jednotlivých zařízení.

Přesná predikce je velmi složitou úvahou s velkým množstvím neznámých, které jsou částečně predikovány v kapitole 4.

Proto bude do budoucna důležité, zda jednotlivá ZEVA v Jihočeském kraji budou uzpůsobeny pro příjem odpadů železnicí.

# Koncepční návrh svozového systému SKO, OO a OEVO do ZEVO

## Základní údaje

Rozloha Jihočeského kraje je 10 057 km2, což představuje cca 12,8 % z rozlohy celé České republiky.

Jihočeský kraj má nejmenší hustotu zalidnění v České republice. Hodnota hustoty zalidnění byla 63,7 obyvatel na km2. Městské obyvatelstvo představuje v kraji téměř 65 %-ní podíl z celkového počtu obyvatelstva.

V Jihočeském kraji je situováno 623 obcí s 644 083 obyvateli (stav k 31. 12. 2019 dle ČSÚ).

Jihočeský kraj je územně členěn na 17 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP).

Počet obyvatel v jednotlivých OPR Jihočeského kraje k 31. 12. 2019 (zdroj ČSÚ)

Administrativní členění Jihočeského kraje na ORP

V dalších kapitolách svozové studie je uvažováno s variantními dodávkami odpadu z přilehlých ORP k Jihočeskému kraji z kraje Vysočina (Pelhřimov, Pacov, Telč, Humpolec, Jihlava).

Administrativní členění Kraje Vysočina na ORP

Z Plzeňského kraje je uvažováno s dodávkami odpadu z ORP Horažďovice.

Administrativní členění Plzeňského kraje na ORP

Ze Středočeského kraje je uvažováno s případným potenciálem dodávek odpadu pro ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí z přilehlých ORP k Jihočeskému kraji (Sedlčany, Votice, Benešov, Vlašim, Příbram).

Administrativní členění Středočeského kraje na ORP

Administrativní členění České republiky

## Odpady využitelné do ZEVO

Směsný komunální odpad (SKO) je část komunálního odpadu (KO), ze kterého byly již, např. formou tříděného sběru, vyseparovány látky použitelné jako druhotné suroviny (papír, plasty, sklo, …). Z SKO nelze za přijatelných technických a ekonomických podmínek získat materiálově využitelné látky. Nezanedbatelnou část SKO přitom tvoří biologicky rozložitelný komunální odpad (papír, lepenka, oděvy, textilní materiály, dřevo, odpad ze zahrad a parků …) (BRKO). SKO je heterogenní směs a jeho složení, množství a výhřevnost závisí jak od lokality jeho sběru, tak od úrovně tříděného sběru KO.

Objemný odpad (OO) je část KO a jedná se o odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o nábytek, matrace, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly.

Komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad jsou definovány zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v §11, odst. 2 takto:

Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

- komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad,

- biologicky rozložitelným odpadem odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu,

- biologicky rozložitelným komunálním odpadem biologicky rozložitelný odpad obsažený v komunálním odpadu,

- biologickým odpadem biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinový a kuchyňský odpad z domácností, kanceláří, restaurací, velkoobchodu, jídelen, stravovacích nebo maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu.

Poznámka: BRKO jsou odpady organického původu, které jsou schopny anaerobního nebo aerobního rozkladu a pocházejí od občanů (papír, lepenka, oděvy, textilní materiály, dřevo, bioodpad, odpad ze zahrad a parků,…).

Ostatní energeticky využitelné odpady (OEVO)

V ZEVO budou dále využívány odpady z recyklace odpadů z tříděného sběru, které nelze dále materiálově využít (znečištěný papír, dřevo, textil, plasty apod.). Obdobně budou využívány i odpady z recyklace odpadů i z ostatních podskupin katalogu odpadů (odpadní plasty, plastové obaly, směsné obaly, kompozitní obaly, dřevěné obaly apod.), které rovněž nelze dále materiálově využít.

Jedná se o odpady ze živností, průmyslu a služeb, a to zejména o skupiny dle katalogu odpadů č. 02, 03, 04, 07, 12, 15, 16, 17, 19 a 20. Tyto odpady jsou označeny souhrnně jako ostatní energeticky využitelné odpady (OEVO).

Dá se předpokládat, že kvalita vytříděných surovin se se zvýšením třídícího úsilí bude spíše snižovat a recyklační potenciál tohoto odpadu bude menší (plasty: vzrůst heterogenity, barevnost, zvýšení podílu bio plastů, vícevrstvé matriály, nárůst podílu již recyklovaných plastů; papír: podíl recyklovaného papíru, délka vlákna s počtem recyklací, vícevrstvé materiály v kombinacích s plastem).

Průměrné materiálové složení SKO je uvedeno v následujících tabulkách:

Skladba SKO z venkovské zástavby – průměr ČR (zdroj: ECO-KOM, a.s.)

| Papír / lepenka | 7,7 % hm. |
| --- | --- |
| plast | 10,7 % hm. |
| sklo | 3,9 % hm. |
| kovy | 2,7 % hm. |
| nápojové kartony | 0,8 % hm. |
| textil | 2,1 % hm. |
| minerální odpad | 2,2 % hm. |
| nebezpečný odpad | 0,6 % hm. |
| elektroodpad | 0,7 % hm. |
| bioodpad | 25,5 % hm. |
| z toho z domácností | 21,9 % hm. |
| z toho ze zahrad | 3,6 % hm. |
| Spalitelný odpad | 26,1 % hm. |
| z toho hygienické potřeby | 18,1 % hm. |
| z toho ostatní spalitelný | 8,0 % hm. |
| frakce <40 mm | 17 % hm. |

Skladba SKO ze sídlištní zástavby – průměr ČR (zdroj: ECO-KOM, a.s.)

| Papír / lepenka | 6,1 % hm. |
| --- | --- |
| plast | 9,0 % hm. |
| sklo | 3,3 % hm. |
| kovy | 2,7 % hm. |
| nápojové kartony | 0,7 % hm. |
| textil | 2,4 % hm. |
| minerální odpad | 2,2 % hm. |
| nebezpečný odpad | 0,5 % hm. |
| elektroodpad | 0,7 % hm. |
| bioodpad | 22,5 % hm. |
| z toho z domácností | 16,4 % hm. |
| z toho ze zahrad | 6,2 % hm. |
| Spalitelný odpad | 24,9 % hm. |
| z toho hygienické potřeby | 15,3 % hm. |
| z toho ostatní spalitelný | 9,6 % hm. |
| frakce <40 mm | 25 % hm. |

Skladba SKO celkem – průměr ČR 2018 (zdroj: ECO-KOM, a.s.)

| Papír / lepenka | 7,8 % hm. |
| --- | --- |
| Plast | 10,1 % hm. |
| Sklo | 4,0 % hm. |
| Kovy | 2,5 % hm. |
| Textil | 2,1 % hm. |
| Minerální odpad | 1,7 % hm. |
| nebezpečný odpad | 0,3 % hm. |
| elektroodpad | 0,6 % hm. |
| bioodpad | 25,6 % hm. |
| Spalitelný odpad | 24,1 % hm. |
| frakce <40 mm | 20,4 % hm. |

Skladba SKO celkem – průměr ČR 2020 (zdroj: ECO-KOM, a.s.)

| Papír / lepenka | 7,8 % hm. |
| --- | --- |
| plast | 10,1 % hm. |
| sklo | 3,5 % hm. |
| kovy | 2,6 % hm. |
| textil | 1,8 % hm. |
| minerální odpad | 1,7 % hm. |
| nebezpečný odpad | 0,6 % hm. |
| elektroodpad | 0,5 % hm. |
| bioodpad | 24,8 % hm. |
| Spalitelný odpad | 25,1 % hm. |
| frakce <40 mm | 20,7 % hm. |

## Produkce odpadů SKO a OO v Jihočeském kraji v roce 2019 a 2020

Dle podkladů Jihočeského krajského úřadu byla produkce SKO a OO v roce 2019 a 2020 následující:

Množství SKO a OO v Jihočeském kraji v roce 2019 a 2020

## Předpoklad produkce SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji v roce 2030

Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. je jako cíl stanoveno zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území ČR, odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území ČR a energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území ČR; toto množství může být navýšeno o rozdíl mezi množstvím komunálních odpadů, které mohly být uloženy na skládku podle bodu 4 cílů (max 10% - viz kapitola Legislativa), a skutečným množstvím komunálních odpadů uložených na skládku.

Meziroční růst počtu obyvatel Jihočeského kraje nepředpokládáme. Je uvažováno v podstatě se stagnaci počtu obyvatel.

Celková produkce komunálních odpadů (KO) v Jihočeském kraji k.č. 20 + k.č. 15 01 xx od firem v roce 2019, predikovaná produkce KO v roce 2035 při zvoleném meziročním růstu KO ve výši 1,5%, výpočet zbytkového SKO v roce 2035 v Jihočeském kraji a výpočet měrných produkci KO a SKO na 1 obyvatele za rok jsou dle různých zdrojů vstupů uvedeny v následující tabulce:

Množství KO + k.č. 1501xx od firem, výpočet zbytkového SKO v roce 2035 a výpočet měrných produkci KO a SKO na 1 obyvatele za rok v Jihočeském kraji

Poznámka: Průměrná měrná produkce SKO za celou Českou republiku dle ČSÚ byla v roce 2019 cca 259 kg/obyvatel/rok.

Na základě výše uvedeného, aby byly cíle stanovené zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. plněny, byla pro výpočet zvolena cílová měrná produkce SKO pro jednotlivé ORP ve výši 150 kg/obyv/rok pro rok 2035. S touto produkcí je počítáno i pro průřezový rok 2030.

Na základě vývoje produkce OO a OEVO v letech 2009 až 2020 dle databáze odpadů Jihočeského kraje byl sestaven předpoklad produkce OO a OEVO v roce 2030. Vzhledem k tomu, že se hodnoty jednotlivých odpadů zahrnutých do OEVO v jednotlivých letech mění, zvolená výchozí hodnota již není meziročně navyšována. Rovněž zvolená výchozí hodnota OO není již ze stejných důvodů meziročně navyšována.

K vykazované produkci jednotlivých druhů odpadů je připočteno množství odpadů vytříděných z SKO zvýšeným tříděním k roku 2030 oproti množství SKO zvoleném pro výchozí rok propočtu.

Prognóza produkce SKO a OO v Jihočeském kraji (postupný pokles SKO na 150 kg/ob/rok)

Celkový přehled produkce SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji je uveden v následujících tabulkách:

Předpoklad produkce SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji v roce 2030 v členění dle ORP – část 1

Předpoklad produkce SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji v roce 2030 v členění dle ORP – část 2

## Předpokládaná bilance SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji v roce 2030 využitelných v ZEVO

S ohledem na současnou využitelnost ostatních odpadů, cíle odpadového hospodářství dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.  a opatření vyplývající z vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady byly zvoleny koeficienty potenciální využitelnosti odpadů do ZEVO a propočtena množství jednotlivých odpadů využitelných do ZEVO. Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Koeficienty potenciální využitelnosti odpadů do ZEVO

Předpokládaná bilance SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji v roce 2030 využitelných v ZEVO v členění dle ORP – část 1

Předpokládaná bilance SKO, OO a OEVO v Jihočeském kraji v roce 2030 využitelných v ZEVO v členění dle ORP – část 2

Souhrnná produkce odpadů v Jihočeském kraji využitelných v ZEVO je uvedena v následující tabulce:

Jihočeský kraj – produkce SKO, OO a OEVO a předpoklad pro energetické využití v ZEVO v roce 2030

Jihočeský kraj – produkce SKO, OO a OEVO a předpoklad pro energetické využití v ZEVO v roce 2030  – při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok - přehledné shrnutí

## Předpokládaný potenciál SKO a OO v sousedních ORP Jihočeského kraje

S ohledem na zákaz skládkování SKO a vybraných druhů odpadů dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. je možné předpokládat i využitelnost především SKO a OO, ale i ostatních odpadů ze sousedních ORP Jihočeského kraje.

Pro svoz odpadu do ZEVO Vráto jsou do bilance zahrnuty ORP Horažďovice, Pelhřimov, Pacov, Telč a případně i část ORP Humpolec a Jihlava.

V případě, že budou realizovány buď ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí nebo ZEVO Písek nebo případně obě tato ZEVA, je jako s případným potenciálem uvažováno také s odpadem z ORP Sedlčany, Votice a Vlašim a případně i z části ORP Benešov a z části ORP Příbram.

Vybrané ORP, které sousedí s Jihočeským krajem, jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Produkce SKO a OO v sousedních ORP Jihočeského kraje  - při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok - část1

Produkce SKO a OO v sousedních ORP Jihočeského kraje - při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok - předpoklad 2030 – část2

Zdroj: Množství SKO je odvozeno z cílové měrné produkce SKO 150 Kg/obyv/rok v roce 2030 a z počtu obyvatel dle ČSÚ, množství OO je odvozeno ze studie „Překládací stanice odpadů ve Středočeském kraji“ zpracované Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí, ze studie „Možnosti využívání a odstraňování SKO ve Středočeském kraji“ zpracované FITE, a.s. a ze studie „Překládací stanice odpadů v kraji Vysočina“ zpracované Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí.

Využitelnost SKO z ORP Horažďovice, Pelhřimov, Pacov, Telč předpokládáme ze 100% a využitelnost objemného odpadu ze 60%.

Využitelnost SKO z ORP Příbram a Benešov (s ohledem na dostupnost ZEVO Malešice), Humpolec a Jihlava (s ohledem na dostupnost SAKO Brno) předpokládáme z 50%, využitelnost objemného odpadu ze 30%.

Potenciál SKO, OO a OEVO v sousedních ORP Jihočeského kraje je uveden v následující tabulce:

Potenciál SKO, OO a OEVO v sousedních ORP Jihočeského kraje - při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok – předpoklad pro energetické využití v ZEVO v roce 2030 – část1

Potenciál SKO, OO a OEVO v sousedních ORP Jihočeského kraje - při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok – předpoklad pro energetické využití v ZEVO v roce 2030 – část2

## Celkový potenciál SKO, OO a OEVO z Jihočeského kraje a z jeho sousedních ORP pro energetické využití v ZEVO

Celkový potenciál SKO, OO a OEVO z Jihočeského kraje a z jeho sousedních ORP pro energetické využití v ZEVO – při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok – přehledné shrnutí dle skupin odpadů

Celkový potenciál SKO, OO a OEVO z Jihočeského kraje a z jeho sousedních ORP pro energetické využití v ZEVO – při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok – přehledné shrnutí dle oblastí produkce odpadů

Z uvedeného přehledného bilančního shrnutí dle skupin odpadů vyplývá, že celkový potenciál odpadů využitelných v ZEVO z Jihočeského kraje a z jeho přilehlých ORP je u OEVO cca 90.000 t/rok, u OO cca 17.000 t/rok a u SKO cca 136.000 t/rok.

Podmínkou dostupnosti uvedeného potenciálu odpadů je, že kapacity ZEVO Malešice, případně ZEVO Mělník a ostatních připravovaných ZEVO, nebudou svojí kapacitou pokrývat ORP Benešov, Votice, Sedlčany, Vlašim a Příbram a že kapacita SAKO Brno nebude svojí kapacitou pokrývat ORP Humpolec a Jihlava. Další podmínkou je, že nebude vybudováno, ZEVO v Kraji Vysočina.

## Návrh koncepce svozového systému SKO, OO a OEVO do ZEVO Vráto

Odpad bude přivážen do ZEVO po silnici a případně i po železnici. V ZEVO bude přivážený odpad meziskladován a homogenizován v bunkru na odpad. Kapacita bunkru je na cca 5 dní provozu ZEVO. U ZEVO Vráto 160 Kt je navržena kapacita bunkru 6 000 m3.

U silniční dopravy bude odpad z bližších lokalit (cca do 25 až 30 km od ZEVO) svážen přímo.

Ve vzdálenějších lokalitách bude odpad svážen do překladišť, ze kterých bude dopravován do ZEVO velkokapacitní silniční dopravou. Příklady technického řešení jednotlivých překladišť jsou uvedeny v kapitole 6 svozové studie.

Specifikace oblastí přímého svozu a překladišť odpadů je uvedena v následující tabulce:

Celkový potenciál SKO, OO a OEVO z Jihočeského kraje a z jeho sousedních ORP pro energetické využití v ZEVO a specifikace oblastí přímého svozu a překladišť SKO, OO  a OEVO do ZEVO Vráto – při produkci SKO 150 Kg/obyv/rok - podrobný rozpis

## Svozové firmy v Jihočeském kraji a schéma svozových oblastí

Svozové firmy v Jihočeském kraji jsou v jednotlivých ORP následující:

- ORP Kaplice – Technické služby Kaplice s.r.o.

- ORP Český Krumlov – Služby města Český Krumlov

- ORP Trhové Sviny – Marius Pedersen, a.s.

- ORP České Budějovice – FCC České Budějovice s.r.o.

- ORP Prachatice – Technické služby Prachatice s.r.o.

- ORP Vimperk – Městské služby Vimperk, s.r.o.

- ORP Vodňany – Rumpold 01 Vodňany s.r.o.

- ORP Strakonice – Rumpold Strakonice, Technické služby Strakonice s.r.o.

- ORP Písek – Městské služby Písek s.r.o.

- ORP Blatná – Technické služby města Blatné s.r.o.

- ORP Milevsko – Služby města Milevsko s.r.o.

- ORP Tábor – Rumpold s.r.o. - Tábor

- ORP Soběslav – Rumpold s.r.o. - Tábor

- ORP Týn nad Vltavou – Rumpold – T s.r.o.

- ORP Jindřichův Hradec – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

- ORP Dačice – FCC Dačice s.r.o.

- ORP Třeboň – Technické služby  Třeboň s.r.o.

Schéma svozových oblastí - Jihočeský kraj

SO Vydlaby

SO Vodňany

ZEVO Vráto

SO Fedrpuš u Dolní Pěny

SO Růžov u Borovan

Překladiště Strakonice

SO Borek u Dačic

SO Bukovsko Malonty

Překladiště TS Prachatice

SO Pravětín

Překladiště Horažďovice

SO Želeč

Schéma svozových oblastí – širší vztahy

Překladiště Horažďovice

SO Fedrpuš u Dolní Pěny

SO Vodňany

SO Rúžov u Borovann

SO Borek u Dačic

SO Želeč

SO Bukovsko Malonty

ZEVO Vráto

SO Vydlaby

Překladiště TS Prachatice

SO Pravětín u Vimperka

Překladiště Strakonice

Poznámka: zkratka SO v obrázcích znamená skládka odpadu

# Projednání umístění překladišť a zapojení jednotlivých měst a obcí a svozových firem do systému svozu SKO, OO a OEVO do ZEVO

Důležitou součástí zpracování studie byly jednání s kompetentními provozovateli a zástupci jednotlivých definovaných svozových oblastí. Zápisy z těchto jednání jsou uvedeny v příloze studie.

- Jednání zástupce zhotovitele svozové studie ing. Kadlece dne 1.10.2021 a 25.10.2021 se zástupcem firmy AVE CZ s.r.o. (ředitelem pro Jihočeskou oblast panem ing. Jindrou) – zástupce firmy AVE CZ s.r.o. souhlasí s umístěním překladiště na skládce odpadu Fedrpuš u Dolní Pěny.

- Jednání zástupce zhotovitele svozové studie ing. Kadlece dne 12.10.2021 se zástupci firmy Rumpold s.r.o. (ředitelem pro Jihočeskou oblast panem Adensanem a regionálním vedoucím panem Krchem) – zástupci firmy Rumpold s.r.o. souhlasí s umístěním překladiště na skládce odpadu Želeč.

- Jednání zástupce zhotovitele svozové studie ing. Kadlece dne 14.10.2021 se zástupcem firmy Rumpold 01 – Vodňany s.r.o. (jednatelem panem Hejdukem) – zástupce firmy Rumpold 01 – Vodňany s.r.o. souhlasí s umístěním překladiště na skládce odpadu Vodňany).

- Jednání zástupce zhotovitele svozové studie ing. Kadlece dne 19.10.2021 se zástupci měst Vimperk a Prachatice a zástupcem Jihočeského Krajského úřadu, odbor ŽP ing. Pacákovou – zástupci měst Vimperk a Prachatice nesouhlasí se společným překladištěm a požadují samostatná překladiště - závěry viz záznam z jednání v příloze studie.

- Jednání zástupce zhotovitele svozové studie ing. Kadlece, předsedy představenstva Teplárny České Budějovice, a.s. ing. Krále a zástupcem Jihočeského Krajského úřadu, odbor ŽP ing. Pacákovou dne 27.10.2021 – závěry viz záznam z jednání v příloze studie.

- Jednání zástupce zhotovitele svozové studie ing. Kadlece dne 8.11.2021 se zástupci měst Třeboň, Trhové Sviny a Veselí nad Lužnicí a zástupcem Jihočeského Krajského úřadu, odbor ŽP ing. Pacákovou – závěry viz záznam z jednání v příloze studie.

- Jednání zástupce zhotovitele svozové studie ing. Kadlece dne 9.11.2021 se zástupci města Soběslav a Blatná a zástupcem Jihočeského Krajského úřadu, odbor ŽP ing. Pacákovou – závěry viz záznam z jednání v příloze studie.

- Jednání zástupce zhotovitele svozové studie zástupce zhotovitele svozové studie ing. Kadlece dne 10.11.2021 se zástupcem města Tábor  a zástupcem Jihočeského Krajského úřadu, odbor ŽP ing. Pacákovou – závěry viz zápis z jednání v příloze studie.

- Jednání zástupce zhotovitele svozové studie zástupce zhotovitele svozové studie ing. Kadlece dne 10.11.2021 se zástupci měst Český Krumlov, Kaplice a Milevsko a zástupcem Jihočeského Krajského úřadu, odbor ŽP ing. Pacákovou – závěry viz zápis z jednání v příloze studie.

- Jednání zástupce zhotovitele svozové studie ing. Kadlece dne 11.11.2021 se zástupci měst Písek, Strakonice a Jindřichův Hradec a zástupcem Jihočeského Krajského úřadu, odbor ŽP ing. Pacákovou – závěry viz zápis z jednání v příloze studie.

# Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP a návrh umístění překladišť do ZEVO Vráto

Původním záměrem studie bylo nalézt konkrétní řešení pro svoz skládkovaných odpadů do ZEVO Vráto. Proto studie zařadila variantní možnosti uvedeného řešení jako modelovou variantu.

Varianty jsou koncipovány pro situaci ovlivněné změnou předpokládané výstavby jednotlivých ZEVO v Jihočeském kraji.

Výpočet možných dodávek odpadů (SKO, OO a OEVO) z jednotlivých ORP je koncipován s výhledovou produkcí SKO 150 Kg/obyv/rok. Tato varianta je zpracována dle požadavku Krajského úřadu Jihočeského kraje pro 4 možné varianty:

- Varianta se všemi ORP Jihočeského kraje – jedná se o variantu svozu odpadu do ZEVO Vráto o kapacitě 160 Kt ze všech ORP Jihočeského kraje,

- Varianta bez ORP Tábor, části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) a bez ORP Milevsko – jedná se o variantu svozu odpadu do ZEVO Vráto o kapacitě 160 Kt bez ORP Tábor a Milevsko a bez části ORP Soběslav včetně části Veselí nad Lužnicí – v této variantě je předpokládáno, že odpady z ORP Tábor a Milevsko a část odpadů z ORP Soběslav a z Veselí nad Lužnicí bude využívat ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí,

- Varianta bez části ORP Písek a Strakonice – jedná se o variantu svozu odpadu do ZEVO Vráto o kapacitě 160 Kt bez části ORP Písek a Strakonice – v této variantě je předpokládáno, že část odpadů z OPR Písek a část odpadů z ORP Strakonice bude využívat ZEVO Písek,

- Varianta bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), Písku a Strakonic – jedná se o variantu svozu odpadu do ZEVO Vráto o kapacitě 160 Kt bez ORP Tábor, Milevsko a bez části ORP Soběslav, Písku a Strakonic – v této variantě je předpokládáno, že odpady z ORP Tábor a Milevsko a část odpadů z ORP Soběslav včetně části Veselí nad Lužnicí bude využívat ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí a část odpadů z OPR Písek a část odpadů z ORP Strakonice bude využívat ZEVO Písek.

Výsledná bilance produkce odpadu (SKO, OO a OEVO) ve variantách je shrnuta v následujících tabulkách a grafech:

Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta se všemi ORP Jihočeského kraje

Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta se všemi ORP Jihočeského kraje - graf

Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta bez ORP Tábor, části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) a bez ORP Milevsko

Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta bez ORP Tábor, bez části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) a bez ORP Milevsko - graf

Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta bez části ORP Písek a Strakonice

Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta bez části ORP Písek a Strakonice - graf

Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), Písku a Strakonic

Výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO Vráto a návrh umístění překladišť – varianta bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), Písku a Strakonic - graf

Potenciál odpadů z jednotlivých ORP do ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí za předpokladu, že nebudou dodány do ZEVO Vráto u varianty bez ORP Tábor a Milevsko

Potenciál odpadů z jednotlivých ORP do ZEVO Písek za předpokladu, že nebudou dodány do ZEVO Vráto u varianty bez části ORP Písek a Strakonice

Potenciál odpadů z jednotlivých ORP do ZEVO Písek a do ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí za předpokladu, že nebudou dodány do ZEVO Vráto u varianty bez ORP Tábor, Milevsko, části ORP Soběslav a části ORP Písek a Strakonice

Z výše uvedené bilance vyplývá, že pro ZEVO C-Energy Planá a pro ZEVO Písek je k dispozici z Jihočeského kraje a přilehlých ORP výhledový potenciál odpadů vhodných k energetickému využití ve výši cca 83 000 t/rok.

Podmínkou uvedeného potenciálu odpadů je, že kapacity ZEVO Malešice, případně ZEVO Mělník a ostatních připravovaných ZEVO, nebudou svojí kapacitou pokrývat ORP Benešov, Votice, Sedlčany, Vlašim a Příbram a že kapacita SAKO Brno nebude svojí kapacitou pokrývat ORP Humpolec a Jihlava. Další podmínkou je, že nebude vybudováno další ZEVO  ve Středočeském kraji  případně ZEVO v Kraji Vysočina.

## Přehled kapacit jednotlivých překladišť SKO, OO a OEVO do ZEVO pro jednotlivé varianty výstavby ZEVO

Přehled kapacit jednotlivých překladišť SKO, OO a OEVO do ZEVO pro jednotlivé varianty výstavby ZEVO

# Náklady jednotlivých reálných překladišť odpadů na území JČk a náklady dopravy odpadů do ZEVO

V této kapitole jsou definovány náklady na výstavbu jednotlivých PS umístěných nebo navržených ve svozové oblasti Jihočeského kraje.

Jedná se o orientační propočty. Algoritmus použitého výpočtu je uveden níže.

## Základní východiska pro výpočet

Období přípravy jednotlivých investic je předpokládáno v letech 2026 a 2027, jejich realizace v roce 2028 a jejich uvedení do provozu od 1. 1. 2029. S ohledem na současný inflační růst cen po pandemii covid-19 je ve výpočtu počítáno se zvýšenou průměrnou roční inflací růstu cen a nákladů ve výši 3,5% v období od roku 2021 do roku 2029. Veškeré ceny a náklady v následujících tabulkách jsou uvedeny bez DPH.

## Varianty propočtu

Náklady jednotlivých překladišť odpadu a náklady dopravy odpadů do ZEVO Vráto jsou propočteny dle požadavku Krajského úřadu Jihočeského kraje pro 4 varianty:

- varianta se všemi ORP Jihočeského kraje – jedná se o variantu svozu odpadu do ZEVO Vráto o kapacitě 160 Kt ze všech ORP Jihočeského kraje,

- varianta bez ORP Tábor, části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) a bez ORP Milevsko – jedná se o variantu svozu odpadu do ZEVO Vráto o kapacitě 160 Kt bez ORP Tábor a Milevsko a bez části ORP Soběslav včetně části Veselí nad Lužnicí – v této variantě je předpokládáno, že odpady z ORP Tábor a Milevsko a část odpadů z ORP Soběslav a z Veselí nad Lužnicí bude využívat ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí,

- varianta bez části ORP Písek a Strakonice – jedná se o variantu svozu odpadu do ZEVO Vráto o kapacitě 160 Kt bez části ORP Písek a Strakonice – v této variantě je předpokládáno, že část odpadů z OPR Písek a část odpadů z ORP Strakonice bude využívat ZEVO Písek,

- varianta bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), Písku a Strakonic – jedná se o variantu svozu odpadu do ZEVO Vráto o kapacitě 160 Kt bez ORP Tábor, Milevsko a bez části ORP Soběslav, Písku a Strakonic – v této variantě je předpokládáno, že odpady z ORP Tábor a Milevsko a část odpadů z ORP Soběslav včetně části Veselí nad Lužnicí bude využívat ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí a část odpadů z OPR Písek a část odpadů z ORP Strakonice bude využívat ZEVO Písek.

## Vstupy do propočtu nákladů variant

V následující tabulce jsou shrnuty vstupy do propočtu jednotlivých variant, které jsou pro všechny varianty z hlediska jejich srovnatelnosti uvažovány shodné. Pro ekonomický propočet dopravy byla zvolena také jednotně doprava odpadu soupravami se dvěma velkokapacitními kontejnery 2*37 m3 s průměrnou přepravní kapacitou odpadu 22 tun na 1 soupravu. Tato kapacita předpokládá hutnění odpadu v kontejneru nakladačem. Rovněž předpoklad technického řešení překladišť byl zvolen pro ekonomický propočet jednotně, a to typ překladiště se zastřešenými boxy na příjem odpadu s tím, že podle kapacity překladiště byl zvolen různý počet boxů pro příjem odpadu a tím i různé investiční náklady překladišť. Překladiště jsou přednostně umístěna na stávající skládky odpadu vybavené komunikačním napojením a váhou. V případě umístění překladiště mimo skládku odpadu, např. do areálu technických služeb v příslušné obci, nemusí být typ překladiště se zastřešenými boxy průchozí z hlediska vlivu na životní prostředí a bude nutné zvolit překladiště halového typu. Rovněž komunikační vybavenost areálu může být odlišná. V tomto případě pak budou investiční náklady vyšší a tím i měrné náklady na překladiště budou také vyšší. Pokud bude využití nakladače včetně obsluhy na skládkách odpadu a v areálech mimo skládky odpadu možné i pro jiné účely než jen pro přeložení odpadu, měrné náklady na přeložení odpadu se sníží. Tak je tomu např. u současných překladišť v Horažďovicích, které provozuje společnosti Rumpold-P s.r.o. a ve Strakonicích, které provozuje společnost ODPADY PÍSEK s.r.o..

Vstupy do propočtu nákladů překladišť a dopravy odpadů do ZEVO variant – část1

Vstupy do propočtu nákladů překladišť a dopravy odpadů do ZEVO variant – část2

## Celkové a měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 pro jednotlivé varianty

Celkové a měrné náklady překladišť a dopravy jsou propočteny v CÚ roku 2029, ve kterém je předpokládané uvedení ZEVO Vráto a případně i ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí a ZEVO Písek do provozu.

Kromě celkových a měrných nákladů překladišť a dopravy odpadu z překladišť do ZEVO Vráto byly propočteny i vícenáklady na přímý svoz odpadu do ZEVO Vráto tak, že byl odhadnut nárůst vzdálenosti dopravy přímého svozu oproti stávajícímu stavu jako průměr za celé příslušné ORP.

Přehled celkových a měrných nákladů jednotlivých částí svozového systému v roce 2029 do ZEVO Vráto je zřejmý z následujících tabulek a grafů:

Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto ze všech ORP Jihočeského kraje – část 1

Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto ze všech ORP Jihočeského kraje – část 2

Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) – část 1

Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) – část 2

Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez části ORP Písek a Strakonice – část 1

Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez části ORP Písek a Strakonice – část 2

Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), bez části ORP Písek a Strakonice – část 1

Celkové roční náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), bez části ORP Písek a Strakonice – část 2

Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto ze všech ORP Jihočeského kraje – část 1

Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto ze všech ORP Jihočeského kraje – část 2

Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) – část 1

Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) – část 2

Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez části ORP Písek a Strakonice – část 1

Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez části ORP Písek a Strakonice – část 2

Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), bez části ORP Písek a Strakonice – část 1

Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO v roce 2029 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), bez části ORP Písek a Strakonice – část 2

Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto ze všech ORP Jihočeského kraje

Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí)

Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez části ORP Písek a Strakonice

Měrné náklady překladišť a dopravy do ZEVO - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), bez části ORP Písek a Strakonice

## Celkové náklady a celkové průměrné měrné náklady svozového systému do ZEVO Vráto

V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny celkové náklady a celkové průměrné měrné náklady svozového systému do ZEVO Vráto jednotlivých variant. Součástí uvedených nákladů nejsou náklady přímého svozu od občana do překladiště a od občana do ZEVO Vráto, které jsou věcí příslušné obce. Jsou pouze vyčísleny vícenáklady na přímý svoz odpadu do ZEVO Vráto a do navrhovaných překladišť odpadu oproti stávajícímu stavu, které jsou rovněž věcí příslušné obce. Vyčíslení vícenákladů na přímý svoz do ZEVO Vráto ilustruje výhodnost přímého svozu oproti svozu přes překladiště u příslušných ORP a obcí, kterých se toto týká. Nákladové rozhraní mezi přímým svozem do ZEVO a přes překladiště bude nutné precizovat v dalších stupních přípravy překladišť pro jednotlivá ORP v návaznosti na upřesnění měrných nákladů příslušného překladiště a vícenákladů na přímý svoz příslušné obce (u právnických osob platí obdobně).

Teplárna České Budějovice, a.s., která připravuje výstavbu ZEVO Vráto, předpokládá úhradu nákladů na dopravu odpadu z překladišť o kapacitě nad 5000 t odpadu/rok do ZEVO Vráto. Tím budou náklady na odběr odpadu na výstupu z překladišť stejné jako náklady na „bráně“ (gate fee) ZEVO Vráto. Případná součinnost na výstavbě a provozování překladišť bude záviset na konkrétních obchodních jednáních příslušných obcí, resp. vlastníků odpadů, nebo potenciálních provozovatelů překladišť s Teplárnou České Budějovice, a.s., resp. ZEVO Vráto, a. s., po vydání územního rozhodnutí na ZEVO.

Rovněž náklady na přímý svoz odpadů do ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí a do ZEVO Písek jsou věcí příslušné obce. S ohledem na malou kapacitu uvedených ZEVO se předpokládá převážně přímý svoz do uvedených ZEVO. Nad rámec přímého svozu do uvedených ZEVO je pro ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí možný potenciál odpadů z ORP Benešov, Votice, Sedlčany, Vlašim a pro ZEVO Písek z ORP Příbram za předpokladu, že ZEVO Malešice nebude svojí kapacitou potřeby těchto ORP pokrývat a odpad z těchto ORP tak bude dostupný a investoři těchto ZEVO nabídnou konkurenční ceny za odběr odpadu ve srovnání s jinými plánovanými ZEVO ve Středočeském kraji (např. ZEVO Mělník). Další podmínkou je, že nebude vybudováno další ZEVO ve Střdočeském kraji.

Celkové náklady a celkové průměrné měrné náklady svozového systému do ZEVO Vráto v cenové úrovni roku 2029 a v cenové úrovni roku 2021 jsou pro jednotlivé varianty uvedeny v následujících tabulkách:

Celkové náklady a celkové průměrné měrné náklady svozového systému do ZEVO Vráto v roce 2029 a v roce 2021 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto ze všech ORP Jihočeského kraje

Celkové náklady a celkové průměrné měrné náklady svozového systému do ZEVO Vráto v roce 2029 a v roce 2021 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí)

Celkové náklady a celkové průměrné měrné náklady svozového systému do ZEVO Vráto v roce 2029 a v roce 2021 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez části ORP Písek a Strakonice

Celkové náklady a celkové průměrné měrné náklady svozového systému do ZEVO Vráto v roce 2029 a v roce 2021 - varianta s dodávkami odpadu do ZEVO Vráto bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), bez části ORP Písek a Strakonice

Jak je uvedeno v úvodním textu této kapitoly náklady a vícenáklady na přímý svoz odpadu do překladišť jsou věcí příslušné obce nebo příslušných právnických osob.

Proto v dalších tabulkách uvádíme měrné náklady na dopravu odpadů z překladišť do ZEVO Vráto a měrné náklady na překladiště, na kterých mohou investoři ZEVO případně participovat.

Přehled měrných nákladů variant – CÚ roku 2029 - shrnutí

Přehled měrných nákladů variant – CÚ roku 2021 - shrnutí

Z uvedeného přehledu měrných nákladů vyplývá, že měrné náklady jednotlivých variant jsou cca stejné.

Z tohoto důvodu uvádíme ještě pro přehlednost průměrné měrné náklady za všechny varianty, které jsou následující:

Průměrné měrné náklady všech variant

# Závěr a doporučení studie

Svozová studie měla primárně navrhnout svoz odpadů do ZEVO. Cílem studie tedy nebylo zajistit pro ZEVO dostatek odpadů, ale navrhnout a definovat možnosti efektivního svozu dosud skládkovaných odpadů a to především v kontextu nově platného zákona o odpadech.

Svozová studie je podkladem pro informování obcí a vlastníků odpadů ohledně budoucích dodávek odpadu do ZEVO a definovala předpokládané kapacity a umístění jednotlivých překladišť odpadů, a to v kontextu připravovaných projektů ZEVO, především projektu ZEVO Vráto, které je v rámci příprav realizace nejdále.

Z bilancí uvedených ve svozové studii vyplývá, že pro zajištění odklonu skládkovaných odpadů produkovaných v Jihočeském kraji nebo i v přilehlých obcích z Kraje Vysočina je potřeba výstavby ZEVO Vráto o kapacitě 160 Kt odpadu za rok a jednoho menšího ZEVO buď v Písku nebo v Plané nad Lužnicí o kapacitě 40 až 50 Kt odpadu za rok nezbytná.

Část odpadů do vzdálenosti 25 až 30 km bude v případě realizace jihočeských ZEVO svážena přímým svozem. Pro zajištění svozu odpadů z obcí vzdálených nad 25 až 30 km od jihočeských ZEVO je potřeba vybudovat svozový systém sestávající z navržených překladišť odpadu a z velkokapacitní dopravy odpadu z překladišť do těchto ZEVO. Tento svozový systém do uvedených ZEVO nahradí stávající skládky odpadu, na které bude od roku 2030 odpady dle zákona č.541/2020 Sb. zakázáno ukládat.

Klíčovým pro obce a další producenty dosud skládkovaných odpadů bude cena na bráně jednotlivých ZEVO, a to nejen v Jihočeském kraji.

Jednu z možností, jak zajistit spravedlivé ceny pro jednotlivé obce Jihočeského kraje, připravuje Teplárna České Budějovice, a.s., která zajišťuje výstavbu ZEVO Vráto. Teplárna předpokládá úhradu nákladů na dopravu odpadu z překladišť o kapacitě nad 5000 t odpadu/rok do ZEVO Vráto. Tím budou náklady na odběr odpadu na výstupu z překladišť stejné jako náklady na „bráně“ (gate fee) ZEVO Vráto. Tímto by ZEVO Vráto mohlo získat určitou konkurenční výhodu, ale jen v případě příznivých cen na bráně oproti další potencionální konkurenci.

Realizace tohoto konceptu bude v rámci kraje dle výše uvedených skutečností obtížná a je plně v gesci Teplárny České Budějovice, a.s..

Zpracovaná „Svozová studie odpadů do ZEVO“ ale možná generovala více otázek, než bylo stanoveno v původním zadání studie.

Je to dáno především zásadně změněnou situací v plánování energetického využívání odpadů na území Jihočeského kraje. Z původně plánovaného ZEVO Vráto v režii teplárny České Budějovice, a.s. jsou aktuálně ve hře ještě ZEVO Písek nebo ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí.

Nastalá situace v podstatě neumožňuje modelovat jednotný a jediný svozový systém definovaný výhradním zařízením na energetické využívání odpadů.

Další zásadní změnou, která koresponduje s teoretickým rozšířením energetického využívání odpadů v Jihočeském kraji, je zásadní změna na energetickém trhu. K postupnému útlumu uhlí danému vysokou cenou emisních povolenek a s tím související snahou EU o dekarbonizaci energetiky se přidává cenová nedostupnost zemního plynu. Alternativy jsou omezené a jednou z nich je energetické využívání odpadů. Proto je možno očekávat urychlení připravovaných projektů v rámci celé ČR a možná i některých nových projektů tak jak tomu v posledním roce je i v Jihočeském kraji.

Z uvedeného vyplývá klíčová premisa pro obce a města Jihočeského kraje, které nemají možnost výstavby ZEVO na svém území. Rozhodujícím faktorem bude pro ně celková ekonomická výhodnost dané lokality ZEVO, popř. jiného zpracovatelského závodu na SKO a jiné skládkované odpady, která se kromě ceny za dopravu bude primárně vztahovat k ceně na bráně příslušného ZEVO. V případě, že skutečně dojde k realizaci více ZEVO v ČR může pro obce nastat opačná situace, než je ta aktuálně platná, daná nedostatkem kapacit na energetické využívání odpadů.  V případě razantnějšího zvýšení kapacity ZEVO může dokonce nastat situace konkurence v poptávce po energeticky využitelných odpadech. V této situaci nemusí hrát dopravní náklady na přepravu odpadů prostřednictvím PS zásadní roli a rozhodující se stane konkurenční cena na bráně příslušného ZEVO.

Studie ale jednoznačně odpověděla na otázku nutnosti výstavby překládacích stanic.

Nově stanovené poplatky v zákoně o odpadech posouvají ekonomickou nutnost odklonu části odpadů od skládkování na dobu před oficiálním ukončením skládkování v roce 2030.

Klíčovým závěrem studie je potřeba výstavby PS í pro jednotlivé svozové oblasti regionu JčK bez ohledu na realizaci ZEVO v Jihočeském kraji!

Možnosti využívání železniční dopravy jsou zatím omezené, a to vzhledem k poměrně malým vzdálenostem a ekonomice železniční dopravy, která je dražší než doprava po silnici.

Ze zkušenosti jiných oblastí v ČR navíc vyplývá, že omezováním skládkových kapacit může být realizace PS výhodná pro diverzifikaci i tohoto dočasného způsobu nakládaní.

Možnost integrovaného krajského nebo výhradně municipálního řešení je velmi problematicky řešitelná, a to nejen z pohledu existence více projektů na ZEVO.  Další velkou překážkou je významná pozice soukromých svozových firem v regionu, které budují a provozují kapacity PS bez ohledu na záměry energetického využívání odpadů a mohou proto významně promluvit do celkového svozového systému.

Municipalizace nebo snahy o řešení problematiky svozu a nakládání s KO by ale měly být prioritou pro obce a města, neboť jsou vlastníky KO a jejich odpovědnost je proto nezastupitelná.

## Doporučení

- Podporovat výstavbu centrálního ZEVO Vráto o kapacitě 160 Kt odpadu za rok jako sdíleného řešení pro vlastníky odpadů prostřednictvím ZEVO Vráto, a.s..

- Podporovat výstavbu dalších kapacit ZEVO v Jihočeském kraji

- Podporovat výstavbu překladišť odpadu především ty kapacitní s kapacitou nad 5000 tun odpadu za rok.

# Přílohy

- Příloha č.1: Zápis z jednání ke Svozové studii odpadů do ZEVO ze dne 27.10.2021 s Teplárnou České Budějovice, a. s.

- Příloha č.2: Zápis z jednání ke Svozové studii odpadů do ZEVO ze dne 19.10.2021 s ORP Prachatice a ORP Vimperk

- Příloha č.3: Zápis z jednání ke Svozové studii odpadů do ZEVO ze dne 8.11.2021 s ORP Třeboň, ORP Trhové Sviny a Veselí nad Lužnicí

- Příloha č.4: Zápis z jednání ke Svozové studii odpadů do ZEVO ze dne 9.11.2021 s ORP Soběslav, ORP Blatná, ORP Dačice

- Příloha č.5: Zápis z jednání ke Svozové studii odpadů do ZEVO ze dne 10.11.2021 s ORP Milevsko, ORP Český Krumlov, ORP Kaplice

- Příloha č.6: Zápis z jednání ke Svozové studii odpadů do ZEVO ze dne 10.11.2021 s ORP Tábor

- Příloha č.7: Zápis z jednání ke Svozové studii odpadů do ZEVO ze dne 11.11.2021 s ORP Jindřichův Hradec, ORP Strakonice, ORP Písek